ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ НУЖД ДИРЕКЦИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖКХ

АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ЛОТ №16-НФ-2016-ЧЭСК

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Аварийно-техническое обслуживание многоквартирных домов для нужд дирекции оказания услуг ЖКХ АО «Чувашская энергосбытовая компания», ЛОТ №16-НФ-2016-ЧЭСК.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», местонахождение, юридический и фактический адрес: РФ, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13А.

- Цели и задачи. Существующее положение

Закупочная процедура проводится с целью определения исполнителя на выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию многоквартирных домов для нужд дирекции оказания услуг ЖКХ АО «Чувашская энергосбытовая компания».

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

Работы производятся Исполнителем круглосуточно в рабочее и нерабочее время и в праздничные дни.

Аварийное обслуживание производится в границах раздела с энергоснабжающими предприятиями.

В ходе производства работ необходимо обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Используемые при производстве работ материалы должны быть новыми, ранее не использованные, свободными от притязаний третьих лиц, должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям.

Работы по аварийно-техническому обслуживанию должны осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами: Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; Правила устройства электроустановок, утвержденные Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 октября 1979 года; СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11); ГОСТ Р 56534-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем канализации многоквартирных домов. Общие требования»; ГОСТ Р 56533-2015. «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем холодного водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования»; ГОСТ Р 56536-2015. «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем электроснабжения многоквартирных домов. Общие требования».

В состав работ по аварийно-техническому обслуживанию входят:

- При ликвидации аварий и неисправностей на внутридомовых системах горячего водоснабжения, водопровода и канализации:

- Ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- Установка бандажей на трубопроводе;

- Смена участков трубопровода (до 2-х метров);

- Ликвидация засора канализации внутри строения;

- Ликвидация засора канализационных труб «Лежаков» до первого колодца;

- Ликвидация засоров ливневой канализации;

- Заделка свищей и зачеканка раструбов;

- Замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2-х метров), связанная с устранением засора или течи;

- Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.

- При ликвидации аварий и неисправностей на внутредомовых системах центрального отопления:

- Замена и ремонт аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- Ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- Смена участков трубопровода (до 2-х метров);

- Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода.

- При ликвидации аварий и неисправностей на внутридомовых системах электроснабжения:

- Замена (восстановление) от вводного кабеля до электрощита и до распределительной коробки неисправных участков электрической сети (до 5-ти м);

- Замена предохранителей, автоматических выключателей на вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- Ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов);

- Включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей (не более 2-х штук);

- Замена плавких вставок в электрощитах.

- Сопутствующие работы по ликвидации аварий:

- Откачка воды из подвала в результате аварии;

- Отрывка траншей от колодца до первой задвижки в подвале (8-10 м);

- Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов;

-Опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения;

-Обратное наполнение участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения с пуском системы после устранения неисправности.

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Сроки выполнения аварийных работ регламентированы Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 5176). Срок действия договора: с момента заключения сроком на 1 год.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

При выполнении аварийно-технических работ, связанных с расходованием материалов, а также устранением аварийных ситуаций, возникающих из-за хищений, хулиганских действий и отсутствия своевременных профилактических работ, оплата Заказчиком производится согласно акту формы № КС-2, №КС-3, при наличии акта.

При отсутствии ключей от запорных устройств подвалов, чердаков или возможного нанесения материального ущерба вследствие аварии, запорные устройства взламываются с разрешения оперативно-диспетчерского отдела (ОДО). В других случаях ответственность за порчу запорных устройств несет Исполнитель.

Уступка права требования по договору без согласия Заказчика не допускается.

- Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Участник запроса предложений для выполнения работ должен соответствовать следующим требованиям:

- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

- должен обладать необходимыми для исполнения договора финансовыми возможностями (отсутствие кризисного финансового состояния) (данный показатель оценивается в соответствии с разделом 6 Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ПАО «РусГидро» (далее – Методика оценки), опубликованной в подразделе «Управление закупочной деятельностью» раздела «Закупки» корпоративного Интернет-сайта ПАО «РусГидро»);

- не должен являться банкротом или иметь признаки банкротства, находиться в процессе ликвидации. Экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

-не должен обладать 5 (пятью) и более ограничивающими факторами, указанными в разделе 5 Методики оценки;

-члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупки, должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного Участника;

-сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в разделе «Реестр недобросовестных поставщиков», размещенном на Официальном сайте;

-сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в Реестре недобросовестных контрагентов ПАО «РусГидро», его филиалов  и ДЗО, опубликованном в подразделе «Управление закупочной деятельностью» раздела «Закупки» корпоративного  Интернет-сайта ПАО «РусГидро»;

-участник закупки не должен являться аффилированным по отношению к одному и более другим участникам запроса предложений, а также к Организатору запроса предложений (в том числе и сотрудникам Организатора) и сотрудникам Заказчика (наличие аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации).  Данное требование не распространяется на юридические лица, входящие в Группу компаний ПАО «РусГидро»;

- участник должен обладать опытом выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю лота по виду, сумме, объёму работ в соответствии с условиями документации о закупке;

-наличие у участника материально-технических ресурсов;

-наличие у участника  квалифицированного персонала.

- Требования к договорным условиям

Исполнитель принимает на себя обязанности по ликвидации аварий, связанных с нарушением нормальной работы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления и электрооборудования многоквартирных домов, находящихся в управлении Общества.

Работы выполняются силами и средствами Исполнителя.

Обязанности Исполнителя:

-осуществление своевременной ликвидации засоров системы канализации внутри строений;

-устранение протечек из поврежденных мест систем водопровода центрального отопления;

-устранение протечки холодного и горячего водоснабжения;

-ликвидация повреждений во внутренних сетях электроосвещения, электросиловых проводках и щитах в границах раздела с энергоснабжающей организацией;

-ежемесячно сверять объем выполненных работ с представителями Заказчика;

-не допущение случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования;

-обязан ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Заказчика в сети «Интернет» и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

Обязанности Заказчика:

-обеспечить доступ в подвальные, чердачные, электрощитовые и другие закрытые помещения, где проходят инженерные сооружения, а также возможность проезда к месту аварии или работы;

-представлять Исполнителю полный список всех организаций, имеющих на любых основаниях какие-либо помещения в жилом фонде с их юридическими и почтовыми адресами, телефонами и адресами руководителей.

- Требования к документации по ценообразованию

Плата за предоставляемые по Договору услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 дней после предоставления счета-фактуры и акта оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

- Иные требования и условия:

- Отсутствуют.