ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Приобретение оргтехники, серверного, сетевого оборудования для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Продукция) (Лот №4-ТПиР-2016-ЧЭСК).

Наименование, ассортимент, количество поставляемой Продукции указаны в Спецификации к настоящим ТТ – Приложение №1.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО "Чувашская энергосбытовая компания" (далее – Покупатель), юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары,  ул. Федора Гладкова, д.13А.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Обеспечение работников АО "Чувашская энергосбытовая компания" оргтехникой, серверным и сетевого оборудованием для обеспечения производственной деятельности Общества

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - В настоящее время в обществе используется система хранения данных (СХД) HP MSA 2040 DC SAN с оптическим коммутатором HP SN3000B, а так же внешние дисковые полки HP D2700 Disk Enclosure и HP MSA 2040 LFF Disk Enclosure.

  - В качестве активного сетевого оборудования используется коммутационное оборудование Cisco SG-300-52, Cisco 3750x-24ts.

  - В качестве активного сетевого оборудования используются маршрутизаторы Cisco 1941W-A/K9,  Cisco 2921 , Cisco 3925/k9, Cisco 3825, Cisco 881 w-e-k9, Cisco 871

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, и соответствовать указанной маркировке с указанием точного подробного наименования, включающего в себя артикулы изготовителя (производителя).

  - Технические характеристики Продукции должны соответствовать заявленным.

  - Качество поставляемой Продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ, а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям и должно быть подтверждено сертификатом качества.

  - На поставляемую по договору Продукцию устанавливается гарантийный срок не менее указанного в спецификации, а в случае, если производителем  продукции (заводом – изготовителем) установлен гарантийный срок более указанного в спецификации, на поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока, указанного производителем (заводом – изготовителем).

  - Продукция должна быть упакована в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям. Транспортировка Продукции должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.

  - Ассортимент, комплектация,  количество поставляемой Продукции и сроки поставки могут изменяться (уточняться) только по соглашению сторон при условии, что изменения не повлекут ухудшения технических характеристик и качества закупаемой продукции.

  - Согласование возможно путем подписания дополнительного соглашения или обмена письмами, подписанными уполномоченными лицами.

  - Затраты по доставке Продукции на склад Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 13А  несет Поставщик.

  - Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание Продукции в соответствии с нормативными документами на данный вид Продукции.

  - В случае предложения аналога спецификации продукции п.1, п.2, п.4 Участник должен предоставить официальное письмо от производителя на русском языке о полной совместимости и возможности использования предлагаемого оборудования с существующим оборудованием указанным в разделе 4.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, А ТАКЖЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПОСТАВКЕ ТОВАРА

  - Сервер.

Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

Процессор:

- архитектура – x64 с поддержкой технологий:

  - аппаратной виртуализации ресурсов;

  - автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной при условии соблюдения ограничений по мощности, температуре и току;

  - встроенный комплекс средств управления и обеспечения безопасности, предназначенный для решения задач в области информационной безопасности;

  - при интенсивном использовании памяти обеспечивает ускорение работы виртуализированных приложений;

- количество поддерживаемых процессоров – не менее двух (2);

- количество установленных процессоров – не менее двух (2);

- характеристики процессора:

  - тактовая частота – не менее 2,6 ГГц;

  - максимальная частота в режиме увеличения тактовой частоты – не менее 3,5 ГГц;

  - количество ядер – не менее 14;

  - количество потоков – не менее 28;

  - размер интеллектуальной кэш-памяти – не менее 35 МБ;

  - пропускная способность шины процессора - не менее 9.6 GT/s;

  - максимальная расчетная мощность – не более 135 Вт;

  - поддержка расширения набора команд AVX 2.0.

Оперативная память:

- поддержка механизма обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок;

- поддержка горячего резервирования модулей памяти;

- общее количество слотов DIMM – не менее 24;

- максимальный объем – не менее 1536 ГБ;

- объем установленной оперативной памяти с коррекцией ошибок – не менее 256 ГБ модулями памяти не хуже DDR4 2400MHz ECC CL17 1.2V Dual Rank Load Reduced DIMM;

- количество свободных слотов DIMM в сервере должно остаться не менее 16 (шестнадцати).

Контроллер внутренней подсистемы хранения данных:

- встроенный контроллер не занимающий слотов расширения сервера;

- серверный интерфейс – не хуже x4 PCIe 2.0

- дисковые интерфейсы – не хуже 6 Гбит/с. SATA (Serial ATA);

- коннекторы – не менее двух x4, не менее двух x1;

- поддерживаемое количество логических дисков – до 8 (восьми);

- поддерживаемое количество дисков – до 10 (десяти);

- поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 10, 5;

Контроллер подсистемы хранения данных:

- формат исполнения – мезонин;

- серверный интерфейс – не хуже x8 PCIe 3.0;

- дисковые интерфейсы – 8 портов не хуже 12 Гбит/с. SAS совместимость без каких-либо ограничений с 6 Гбит/с SATA;

- коннекторы – не менее двух внутренних 4X Mini-SAS;

- объем кэш-памяти не менее чем 2 ГБ и пропускной способностью не хуже 14,9 Gb/c с защитой данных по технологии flash;

- поддерживаемое количество логических дисков – до 64;

- поддерживаемое количество физических дисков – до 26;

- поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, RAID 1ADM/10ADM (Advanced Data Mirroring или аналогичной);

- поддержка перемещения или удаления отдельных логическим томов и разделения (split) зеркального тома без прерывания обслуживания (online);

- поддержка Read ahead/Write-back кэширования;

- поддержка ленточных драйвов с интерфейсом SAS.

Внутренняя подсистема хранения данных:

- возможность установки до 8 дисков SAS/SATA/SSD малого форм-фактора (2,5” SFF) c «горячей» заменой;

- в комплекте поставки должно быть не менее 8 (восьми) жестких дисков не хуже чем 12G SAS с возможностью горячей замены, емкостью не менее 300 ГБ и скоростью вращения шпинделя не менее 10000 об./мин.;

Тип и количество слотов расширения PCI-Express:

- не менее чем 6 (шесть) слотов расширения PCIe 3.0;

- не менее 2 (двух) из этих слотов расширения не хуже, чем PCIe 3.0 x16;

Тип и количество и портов:

- графические порты – не менее 1 (одного) на задней панели;

- слот для Micro SD-карт – не менее 1 (внутренний);

- порты стандарта USB 3.0 – не менее 2;

- порт удалённого управления 1 Гбит/с. (RJ-45) – не менее 1 (одного).

Интегрированный сетевой адаптер Ethernet:

- сетевой адаптер не должен занимать слотов расширения сервера (интегрированный);

- количество портов – не менее 4;

- интерфейсы портов – не хуже 1000Base-TX;

- тип порта – RJ-45.

Хост-адаптер шины для подключения к СХД (HBA FC):

- количество портов – не менее 1 (одного);

- интерфейсы портов – Fibre Channel (FC);

- серверный интерфейс – не хуже PCIe 3.0;

- тип порта – LC-LC.

- Тип приемо-передающего устройства (трансивера) - SFP+

- Скорость передачи данных: не менее 16 Gbit/c

- Производительность не ниже 1,2 млн операций в секунду (IOPS)

Графический контроллер:

- графический контроллер не должен занимать слотов расширения сервера (интегрированный);

- поддерживаемые разрешения – не хуже 1280x1024 (32 бит) и 1920x1200 (16 бит).

Блоки питания:

- поддержка резервирования по схеме N+1;

- поддержка режима «горячей» замены;

- поддержка блоков питания мощностью не менее 1400Вт;

- не менее 2 (двух) блоков питания в комплекте поставки:

  - мощность одного блока питания – не менее 800 Вт;

  - эффективность блоков питания – не менее 94%.

Вентиляторы охлаждения:

- поддержка резервирования по схеме N+1;

- поддержка «горячей» замены;

- не менее 6 вентиляторов в комплекте поставки.

Поддерживаемые индустриальные стандарты:

- PCIe 3.0, ACPI 2.0b, USB 3.0, WOL, PXE, Microsoft Logo certifications, Energy Star, ASHRAE A3/A4.

Поддержка технологии Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) с функционалом не менее чем:

- Безопасная загрузка (Secure Boot);

- Загрузка с логических томов размером более 2,2 ТБ;

- Встроенный интерфейс командной строки UEFI Shell;

- Инструменты для группового развертывания серверов с использованием RESTful API;

- Загрузка PXE по сетям IPv4 и IPv6.

Интегрированный процессор удаленного управления со всеми необходимыми лицензиями для обеспечения функций:

- сбора данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, выполняется без использования агентов (agentless);

- автоматического мониторинга, диагностики и оповещения, ведения, не зависимо от операционной системы, единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;

- интеграции и поддержки прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;

- удаленной перезагрузки, включения и выключения сервера;

- удаленной загрузки операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств;

- подключения, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора;

- видеозапись действий на консоли для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»;

- виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM), работающая на базе Java и ActiveX;

- авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;

- интеграция с Active Directory;

- доступ к порту управления из web-браузера по протоколам http, ssl;

- доступ к порту управления из командной строки по протоколу ssh;

- доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;

- удаленное управление BIOS;

- поддержка предоставления информации о настройках сервера и внесения изменений в настройки сервера посредством открытого интерфейс RESTful API.

Корпус:

- монтаж в стандартный монтажный шкаф 19”;

- занимаемое пространство – не более 2U по высоте;

- в комплекте поставки должны быть все необходимые шнуры и компоненты для установки сервера в обычный монтажный шкаф 19”;

- комплект поставки должен комплектоваться приспособлениями с подвижными направляющими, позволяющими фиксировать корпус в стандартной телекоммуникационной стойке шириной 19 дюймов и органайзером для прокладки кабелей;

- габаритные размеры (ВxШxГ) – не более 8,73 х 44,6 х 68 см.

Гарантийная поддержка:

- продолжительность – не менее 3-х лет;

- график обслуживания – 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Бесплатный выезд инженера на место эксплуатации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки, а также наличие удаленной русскоговорящей технической поддержки производителем в режиме 24х7 с гарантированным временем реакции на инцидент в течение 4 часов, по выделенной телефонной линии с возможностью бесплатного звонка из любого населенного пункта России без тарификации междугороднего соединения;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

- условия поддержки должны охватывать всю внутреннюю инфраструктуру сервера, включая дополнительные компоненты, приобретаемые позднее.

Требования совместимости:

- Аппаратная комплектация сервера должна быть полностью совместима с системой виртуализации vmware vSphere версия 6 без ограничений.

- Сервер должен быть полностью совместим с системой хранения данных указанной в п.4.1

  - Многофункциональное печатающее устройство (МФУ).

Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

- Автоподатчик документов на 50 листов для сканирования двусторонних оригиналов.

- Сканирование с планшета.

- Автоматическая 2-ух сторонняя печать.

- Возможность подключения по USB и Ethernet,

- Функция принтер/сканер/копир/факс,

- ресурс картриджа/тонера не менее 7000 страниц.

- Максимальная нагрузка печати не менее 20000 страниц/месяц.

- Максимальный формат печати и сканирования не менее A4.

- Разрешение для ч/б печати не ниже 1200 точек на дюйм

- Скорость печати и сканирования не ниже 35 стр/мин.

- Время выхода первого отпечатка не более 7 секунд.

- Время разогрева не более 20 секунд.

- Разрешение сканера не ниже 600 точек на дюйм.

- Емкость лотка устройства автоподачи оригиналов для сканирования не менее 50 листов, формат не менее А4.

- Емкость лотка подачи бумаги для печати не менее 300 листов, формат не менее А4.

- Емкость лотка вывода бумаги при печати не менее 150 листов, формат не менее А4

  - Управляемый коммутатор.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

- Количество портов не менее 50 портов  10/100/1000 Base-TX  и не менее 2 портов SFP

- Скорость каждого порта не менее 1 Gbit/c

- Уровень коммутатора –  не хуже Layer 3

- Пропускная способность не ниже 104 Гбит/с

- Полная поддержка опций (рекомендованные модули SFP и прочее): MFEFX1, MFELX1, MFEBX1, MGBBX1, MGBSX1, MGBLH1, MGBLX1

- Индикаторы: Link/ACT, Speed, System

- Память: не менее 128 Мб CPU memory,  и не менее 16 Мб flash

- Управление: Веб-интерфейс, RMON (Remote Network Monitoring), SNMP (Simple Network Management Protocol), SSH (Secure SHell), SSL (Secure Sockets Layer), Интерфейс командной строки (CLI)

- Защита от ARP атак, Защита от DOS атак, Защита от атак BDPU, Контроль доступа по времени, Фильтрация по IP, Фильтрация по MAC-адресам, Фильтрация по номеру порта. Поддержка не менее  512 правил доступа Access Control List, Аутентификация пользователя в сети.

- Зеркалирование портов: не менее 8 портов к одному

- Соответствие стандартам: 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet)

- Поддержка IGMP (Multicast) не менее 1000 групп.

- Port Trunking: IEEE 802.3ad, не менее 8 групп, не менее 8 портов на группу

- QoS: IEEE 802.1p, не менее 4 очередей.

- VLAN: IEEE 802.1Q, до 4096 VLAN, поддержка CPE, Dynamic, Guest, Private VLAN Edge (PVE), GVRP, GARP, на базе портов, MAC-адресов.

- Поддержка Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- Поддержка Jumbo Frame не менее 9216 байт

- Поддержка DHCP snooping не менее чем на 52 порта.

- Монтажная высота: не более 1U

- Комплект для монтажа в стойку 19" обязателен.

- Полная совместимость с существующим сетевым оборудованием п.4.2 и п.4.3 обязательна.

  - Переключатель для управления серверным оборудованием с LCD консолью

- Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

Безопасность:

- 256-bit SSL AES и RC4 шифрование;

- шифрование всех данных, включая видео и Virtual Media.

- Локальная и централизованная аутентификация через LDAP, Radius и Active Directory.

- Запись и аутентификация локального и удаленного доступа.

- Конфигурируемый TCP-порт для сохранения настроек firewall.

- Защита через систему паролей.

- Возможности конфигурирования прав доступа пользователей и групп.

- Поддержка аутентификации с помощью смарт-карт.

Функции:

- Передача видео со звуком с разрешением не менее 1920x1080 16 млн. цетов (24 битная палитра) количество кадров в секунду не менее 25.

- Два источника питания

- Дублированные порты Gigabit Ethernet

- Интерфейс локального доступа на основе браузера

- SNMP-управление и ведение журнала событий

- Plug & play установка

- Независимость от платформы – наличие CIM-модулей для PS/2®, USB, USB c Virtual Media, Sun® и Sun USB

- Внешний модем для аварийного доступа

- Возможность настройки видео, в зависимости от пропускной способности, в том числе при модемном соединении

- Обмен инсталляционными файлами и другими данными между сервером и удаленным пользователем через KVM-порты

- Поддержка универсального мультимедийного устройства.

- Работа с DVD/CD-ROM, USB и другими накопителями

- Поддержка протоколов: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, SNTP, DHCP, PAP, CHAP

- Универсальный клиент – Universal KVM Client™ (или аналог) поддерживает Windows, Linux, Sun и Mac клиентов

- Поддержка различных браузеров – Internet Explorer, Firefox и Mozilla™

- Полноразмерный видеоэкран

- Сквозная передача нажатий клавиатуры

- Гибкое масштабирование видео

- быстрая и точная синхронизация мыши с временем отклика не более 3 мс

- Управление серверами с помощью Android

- Количество портов подключения не менее 32, количество модулей в комплекте не менее 32.

- Интерфейсы модулей управления: 1x VGA - HD-15, 2x USB - Type A male, 1x network - RJ-45 female

- Количество одновременных удаленных сессий (пользователей) не менее 2

- Технология Virtual Media для обеспечения пользователям виртуального доступа к накопителям и передачи информации между целевым сервером и удаленным пользователем через USB порт сервера в рамках KVM соединения.

- Максимальная дальность подключения сервера к переключателю не менее 45 метров по кабелю UTP cat5e

LCD консоль:

- LCD консоль в комплекте для локального доступа к серверному оборудованию.

- LCD консоль должна быть полностью совместима с переключателем управления и не должна ограничивать его функции.

- Диагональ экрана не менее 19 дюймов.

- Тип экрана ЖК.

- Монтажная высота 1U в 19 дюймовую стойку.

- Раскладка клавиатуры – русская

- Сенсорная панель для замены манипуляторы типа «мышь» (Touchpad)

- Разрешение экрана не менее 1280x1024 с частотой обновления 75 Hz

- Контрастность не менее 1000:1

- Яркость не менее 250 Кд.

- Видеовыход DVI-D

- Поддержка стандартов DDC, DDC2, DDC2B.

- Наличие USB не ниже 2.0

  - Ноутбук.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

Процессор:

- Частота системной шины не менее 5 GT/s

- Кэш-память не менее 2 МБ.

- Архитектура 64 бит.

- Количество ядер не менее 2

- Количество потоков не менее 2.

- Базовая тактовая частота процессора не менее 1,7 Ггц.

- Тепловая мощность не более 15 Ватт

- Литография (техпроцесс) изготовления не более 22нм

Жесткий диск:

- Объем не менее 500 Гб.

- Формат исполнения не более 2,5 дюйма.

Связь:

- Сетевая карта 1000Мбит/с

- Беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0

- Интерфейсы подключения: не менее 2 портов USB 2.0, не менее 1 порта USB 3.0, HDMI, вход микр./вых. на наушники, LAN (RJ-45), SD, SDHC, SDXC

Аккумулятор:

- Время работы от аккумулятора не менее 4 часов

- Время полной зарядки аккумулятора не более 3 часов

Экран:

- Диагональ не менее 17 дюймов

- Разрешение не менее 1600х900

Прочие характеристики:

- Объем оперативной памяти не менее 4 Гб.

- Веб камера с разрешением не менее 1Мегапиксел

- Встроенные колонки и микрофон.

  - Внешний жесткий диск.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

- Объем не менее 8 Тб.

- Интерфейс подключения USB 3.0

- Форм-фактор не более 3,5 дюйма

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Поставка Продукции производится в течение 2 (двух) месяцев с момента перечисления Покупателем суммы предварительной оплаты (аванса) на расчетный счет Поставщика.

  - Доставка должна быть произведена в офис Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13А.

  - В случае обнаружения Продукции, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству, Поставщик производит допоставку, возврат, либо переоценку Продукции, с предоставлением соответствующих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

  - Порядок приёмки Продукции по количеству, ассортименту и качеству производится в соответствии с инструкциями №П-6, №П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г., 25.04.1966г. с последующими изменениями, в части, не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству. Поставщик предоставляет Покупателю право на одностороннюю приемку Продукции в случаях, когда в соответствии с указанными инструкциями вызов представителя Поставщика является необязательным, а также когда Поставщик не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Покупателя о вызове представителя Поставщика. Результаты приемки Продукции в таком случае являются обязательными для Поставщика.

  - В случае отказа Покупателя от приемки Продукции ненадлежащего качества (некомплектной продукции) Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего уведомления вывезти некачественную Продукцию со склада Покупателя, в противном случае Поставщик возмещает Покупателю расходы за хранение в размере 1,5% от стоимости не вывезенной Продукции за каждый день хранения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)

  - Участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРНЫМ УСЛОВИЯМ

  - В части расчётов Покупателя за поставленную Продукцию:

    - Предварительная оплата (аванс) в размере 30% от цены договора, вносится в течение 30 (тридцати) календарных  дней с момента подписания договора и получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком.

    - Окончательная оплата за Продукцию производится  в течение 30 календарных дней с даты поставки товара и подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на основании Счёта, выставленного поставщиком

    - Датой поставки товара считается дата подписания товарной накладной.

  - В части затрат Поставщика на поставку Продукции:

    - Поставщик несет все затраты по доставке Продукции на склад  Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13А, его разгрузке, упаковке, сборов, страховании.

    - Поставка Продукции осуществляется транспортом Поставщика.

    - Уплата таможенных пошлин, уплата налоговых и других обязательных платежей включаются в стоимость Продукции.

  - В части работ Поставщика по интеграции оборудования в информационную систему Заказчика в случае предложения аналога  по п.1, п.2, п.4 спецификации продукции:

    - Поставщик должен провести работы по интеграции и настройке аналогичного оборудования в инфраструктуру Заказчика.

    - В предложении необходимо указать наименование и стоимость таких работ.

    - Стоимость работ должна входить в стоимость предложения.

  - В части ответственности сторон Договора:

    - Ответственность за сохранность Продукции и риск случайной гибели несет Поставщик до момента приемки Продукции Покупателем

    - В случае просрочки Поставщиком обязательств по поставке Продукции (партии Продукции) Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя из цены договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости просроченного обязательства. Уплата неустойки не лишает Заказчика права требовать от Поставщика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной предварительной оплаты (аванса).

    - Ответственность Покупателя за причиненные Поставщику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены Договора. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества (некомплектной Продукции), если Поставщик незамедлительно после его уведомления об этом Покупателем в добровольном порядке и за свой счет не произведет замену (доукомплектование) данной Продукции на Продукцию, соответствующую условиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от Продукции  ненадлежащего качества и  потребовать уплаты штрафной неустойки  в  размере   10%  от  стоимости   Продукции   ненадлежащего  качества либо приобрести   указанную   Продукцию   у   лица,   занимающего   в   ранжировке   заявок следующую   позицию   за   позицией   победителя   закупки,   по   которой   заключался настоящий Договор с отнесением на Поставщика всех связанных с этим расходов;

- потребовать соразмерного уменьшения стоимости Продукции или возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена остается фиксированной и не подлежит изменению с момента  заключения Договора/дополнительного соглашения.

  - Таможенные пошлины, страховые расходы, транспортные расходы по доставке, упаковке Продукции до склада Покупателя, а также уплате налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в стоимость Продукции. Транспортные расходы Поставщика по доставке Продукции до склада Покупателя, если эта обязанность возложена настоящим пунктом на Поставщика, входят в стоимость Продукции по настоящему договору.

- ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

  - Поставщику предоставляется следующая документация:

- Спецификация Продукции.

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Гарантий-ный срок производителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переключатель на 32 порта с удаленным доступом Raritan Dominion KX3 32-port KVM-over-IP switch (DKX3-232), комплект из 32 CIM-модулей D2CIM-DVUSB (D2CIM-DVUSB-32PAC), серверная консоль управления Raritan 1U 19" LED backlit LCD KVM console with DVI/VGA, Russian keyboard, touchpad, 1280 x 1024 resolution support, USB 2.0 port (T1900-LED-RU) или аналог согласно п.6.4 | шт. | 1 | Не менее 2 лет. |
|  | Управляемый коммутатор на 52 порта Cisco SG300-52 или аналог согласно п.6.3 | шт. | 2 | Не менее 3 мес. |
| 3 | Внешний жесткий диск Seagate 8TB USB 3.0 (STDT8000200) или аналог согласно п.6.6 | шт. | 4 | Не менее 2 лет. |
| 4 | Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 8SFF 2хIntel® Xeon® E5-2690v4, 2х800Вт блок питания (720479-B21), 8x32GB DDR4 2400MHz ECC CL17 1.2V Dual Rank Load Reduced DIMM, 8xHP 300GB 12G SAS 10K HDD (785067-B21), HP StoreFabric SN1000Q 16GB 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (QW971A), standardDL380G9Riser, HP 2U Small Form Factor Ball Bearing Rail Kit (720863-B21), HP 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit (733664-B21), HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controller (749974-B21), HP DL380 Gen9 Systems Insight Display Kit (768900-B21) или аналог согласно п.6.1 | шт. | 5 | Не менее 3 лет. |
| 5 | Многофункциональное печатающее устройство МФУ Kyocera ECOSYS M2535dn или аналог согласно п.6.2 | шт. | 9 | Не менее 2 лет. |
| 6 | Ноутбук Lenovo В70-80 (Pentium 3805U 1900 Mhz/17.3"/1600x900/4.0Gb/500Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce 820M/Wi-Fi/Bluetooth), или аналог согласно п.6.5 | шт. | 10 | Не менее 2 лет. |