ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приобретение дополнительных комплектов

для системы IP-телефонии,

Лот №5-НФ-2018-ЧЭСК

г.Чебоксары

2018г.

Оглавление

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)	3

1.1.	Наименование системы и её условное обозначение	3

1.2.	Наименование работ	3

1.3.	Обозначения и сокращения	3

2.	ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)	3

3.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	3

3.1.	Цели проекта	3

3.2.	Задачи проекта	3

3.3.	Ожидаемые результаты работ	3

3.4.	Существующее положение	4

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	6

4.1.	Требования к объему и составу поставки лицензий	7

4.2.	Требования к объему и составу поставки оборудования	8

4.3.	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования, а также показатели, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке Оборудования	8

4.4.	Требования к работам по монтажу ЛВС и оборудования	10

4.5.	Требования к работам по настройке Системы	11

5.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).	11

6.	ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)	12

6.1.	Состав и содержание мероприятий по обеспечению разработки и ввода Системы в эксплуатацию	12

6.2.	Порядок контроля и приемки выполнения работ, поставки оборудования, передачи програмного обеспечения	12

6.3.	Требования по организации гарантийной поддержки	12

7.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)	13

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ	14

8.1.	Требования к ценовому предложению	14

9.	Приложения	15

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

  - Наименование системы и её условное обозначение

Система IP-телефонии (далее – Система).

  - Наименование работ

Приобретение дополнительных комплектов для системы IP-телефонии в АО «Чувашская энергосбытовая компания».

  - Обозначения и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Чувашская энергосбытовая компания», включая структурные подразделения |
| Исполнитель | Участник конкурса, получивший право заключения договора |
| Система | IP-АТС (Автоматическая телефонная станция). Является программно-аппаратным комплексом, включающим в себя оборудование и программное обеспечение. |
| ГТС | Городская телефонная сеть. |
| Оборудование | IP-телефоны, голосовые шлюзы, коммутаторы |
| Лицензия | Неисключительные право, дающее право на использование программного обеспечения. Так же дает право использовать ранее заблокированный функционал оборудования. |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных. Включает в себя все ЛВС, расположенные на всех структурных подразделениях Заказчика,а так же коммутаторы доступа, маршрутизаторы, ядро сети. Все устройства имеют сквозную маршрутизацию и объединены в единую сеть передачи данных. |
| ЛВС | Локально-вычислительная сеть, расположенная в отдельном структурном подразделении Заказчика |

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

Акционерное Общество «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Заказчик), юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, дом 13а.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - Цели проекта

Модернизация IP-телефонии Заказчика и сокращение затрат на услуги связи.

  - Задачи проекта

    - Выполнить поставку оборудования в структурные подразделения Заказчика.

    - Передать лицензии на Систему IP-телефонии Заказчика для возможности подключения IP телефонов.

    - Выполнить работы по монтажу ЛВС в структурных подразделениях Заказчика для подключения IP телефонов в КСПД.

    - Выполнить работы по настройке IP-телефонии Заказчика.

  - Ожидаемые результаты работ

    - Исполнитель выполнил поставку оборудования в структурные подразделения Заказчика.

    - Исполнитель передал лицензии на Систему IP-телефонии Заказчика для возможности подключения дополнительных IP телефонов.

    - Исполнитель выполнил работы по монтажу ЛВС в структурных подразделениях Заказчика для подключения IP телефонов в КСПД

    - Исполнитель выполнил работы по настройке Системы IP-телефонии Заказчика и подключению дополнительных IP телефонов

Перечень результатов проекта, которые будут подлежать приемке:

- Акт приема-передачи неисключительных прав на программное обеспечение.

- Товарная накладная на Оборудование.

- Акт выполненных работ.

  - Существующее положение

В настоящее время в Обществе используется Система IP телефонии, которая состоит из Оборудования и Програмного обеспечения.

Оборудование состоит из Голосовых шлюзов, IP-телефонов и коммутаторов.

Для подключения Голосовых шлюзов, IP-телефонов и коммутаторов к КСПД, используется ЛВС на территории Заказчика.

Приобретенные лицензии дают право на использование Програмного Обеспечения в составе Системы. Програмное обеспечение установлено на серверное оборудование Заказчика.

- Програмно-аппаратный состав Системы:

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| IP-телефон ciscp cp-7861 | Телекоммуникационное устройство (Оборудование), обеспечивающее возможность голосового общения удаленных абонентов, использующее в качестве среды для передачи голоса IP-сеть. |
| Голосовые шлюзы cisco 2921, cisco 3925 | Межсетевой шлюз (Оборудование), предназначенный для перевода голосового трафика между сетями традиционной телефонии и сетью передачи данных IP. |
| POE Коммутатор cisco sg300-52mp | Оборудование, предназначенное для соединения нескольких узлов IP-сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Необходим для подключения IP-телефонов к КСПД. Является блоком питания для IP-телефонов. |
| Call Manager CUCM 11.5 | Программное обеспечение. Представляет собой центральный компонент решения IP-телефонии. Он предназначен для выполнения основных управляющих функций в системе, таких как управление установлением телефонных и видео соединений. |
| Cisco Unified Contact Center Express 11.5 | Программное обеспечение, которое позволяет организовать контакт-центр. Обеспечивает функции интеллектуальной маршрутизации, простого управления и администрирования, необходимые для организации обслуживания обращений клиентов. |
| Программный клиент Системы cisco jabber | Программное обеспечение, обеспечивающее возможность голосового общения удаленных абонентов, использующее в качестве среды для передачи голоса IP-сеть. |

Перечень объектов, на которых функционирует Система IP телефонии Заказчика:

| № | Структурные подразделения | Количество IP-телефонов | Существующее Количество портов ЛВС для подключения IP телефонов | Используемое Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алатырское межрайонное отделение ЧР, г.Алатырь, ул.Московская/Жуковского, 64/57 | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор POE 48 портов |
| 2 | Батыревское межрайонное отделение ЧР, Батыревский р-н, с.Батырево, пр.Ленина, 22а | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор POE 48 портов |
| 3 | Канашское межрайонное отделение ЧР, г.Канаш, ул.Пушкина, 10, пом.2 | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор POE 48 портов |
| 4 | Новочебоксарское межрайонное отделение ЧР, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, 21а | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор POE 48 портов |
| 5 | Цивильское межрайонное отделение ЧР, г.Цивильск, ул.Трактористов, 2г | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор POE 48 портов |
| 6 | Шумерлинское межрайонное отделение ЧР, г.Шумерля, ул.Ленина, 34а | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор POE 48 портов |
| 7 | Ядринское межрайонное отделение ЧР, г.Ядрин, ул.Герцена, 9в | 10 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор POE 48 портов |
| 8 | Чебоксарское межрайонное отделение ЧР, г.Чебоксары, пр. Московский, 41/1 | 20 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор POE 48 портов |
| 9 | Управление, г.Чебоксары, ул.Гладкова, 13А | 120 | 120 | 1 голосовой шлюз, 3 коммутатора по 48 POE портов |
|  | ИТОГО: | 240 | 312 |  |

Схема подключения Системы представлена в Приложении №1.

Внешние каналы связи по потокам Е1 предоставляет Заказчик.

Каналы связи между структурными подразделениями предоставляет Заказчик. Скорость основного канала 100Mbit/s, резервного 10Mbit/s.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Для поставки дополнительных комплектов для Системы IP-телефонии  Исполнителю необходимо:

- Произвести поставку Лицензий;

- Произвести поставку Оборудования;

- Произвести монтаж ЛВС;

- Осуществить настройку Оборудования и Программного Обеспечения.

Перечень объектов, на которых Исполнитель выполняет Работы поставки дополнительных комплектов для Cистемы IP-телефонии по настоящим техническим требованиям, включает следующие структурные подразделения Заказчика:

| № | Структурные подразделения | Количество IP-телефонов | Монтаж ЛВС. Количество портов | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алатырское межрайонное отделение ЧР, г.Алатырь, ул.Московская/Жуковского, 64/57 | 7 | Не требуется | поставка, монтаж, настройка IP телефонов (ТИП-1) |
| 2 | Батыревское межрайонное отделение ЧР, Батыревский р-н, с.Батырево, пр.Ленина, 22а | 7 | Не требуется | поставка, монтаж, настройка IP телефонов(ТИП-1) |
| 3 | Канашское межрайонное отделение ЧР, г.Канаш, ул.Пушкина, 10, пом.2 | 9 | Не требуется | поставка, монтаж, настройка IP телефонов(ТИП-1) |
| 4 | Новочебоксарское межрайонное отделение ЧР, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, 21а | 9 | Не требуется | поставка, монтаж, настройка IP телефонов(ТИП-1) |
| 5 | Цивильское межрайонное отделение ЧР, г.Цивильск, ул.Трактористов, 2г | 9 | Не требуется | поставка, монтаж, настройка IP телефонов(ТИП-1) |
| 6 | Шумерлинское межрайонное отделение ЧР, г.Шумерля, ул.Ленина, 34а | 9 | Не требуется | поставка, монтаж, настройка IP телефонов(ТИП-1) |
| 7 | Ядринское межрайонное отделение ЧР, г.Ядрин, ул.Герцена, 9в | 10 | Не требуется | поставка, монтаж, настройка IP телефонов(ТИП-1) |
| 8 | Чебоксарское межрайонное отделение ЧР, г.Чебоксары, пр. Московский, 41/1 | 16 | 24 | поставка, монтаж, настройка IP телефонов(ТИП-1) |
| 9 | Дополнительный офис обслуживания в г. Чебоксары Чебоксарского межрайонного отделения 428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 33Б | 4 | 8 | 1 коммутатор (ТИП-1) – поставка, монтаж, настройка. IP телефоны -поставка, монтаж, настройка |
| 10 | Здание отдела оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства АО "Чувашская энергосбытовая компания" 429951 г. Новочебоксарск, ул. Молодежная д.20 | 14 | 24 | 1 коммутатор (ТИП-2) – поставка, монтаж, настройка. IP телефоны -поставка, монтаж, настройка |
| 11 | Управление, г.Чебоксары, ул.Гладкова, 13А | 6 | Не требуется | поставка, монтаж, настройка IP телефонов(ТИП-2) |
|  | ИТОГО: | 100 | 56 |  |

  - Требования к объему и составу поставки лицензий

    - Состав и объем закупаемый Лицензий указан в Таблице №2 «Спецификация поставляемого ПО». Не допускается поставка отдельных позиций или части объёма.

    - Предоставляемые Лицензии должны позволять легально использовать лицензируемое программное обеспечение в соответствии с его заявленными потребительскими свойствами

    - В комплект поставки Лицензий должны быть включены все носители, дистрибутивы, инсталляционные пакеты и т.д., необходимые для полноценной установки и использования программного обеспечения.

    - Поставляемые Лицензии должны сопровождаться пакетом документов, подтверждающих лицензию, быть полностью укомплектованным всей необходимой документацией по установке и эксплуатации на русском языке, если это предусмотрено производителем.

    - Поставляемые Лицензии могут заменяться на аналогичные (в связи с выходом новых версий, наличия на рынке и т.п.) только после согласования с Заказчиком.

  - Требования к объему и составу поставки оборудования

    - Состав и объем закупаемого Оборудования указан в Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования и материалов». Не допускается поставка отдельных позиций или части объёма.

    - Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать указанной маркировке с указанием точного подробного наименования, включающего в себя артикулы изготовителя (производителя).

    - Технические характеристики Оборудования должны соответствовать заявленным.

    - Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ГОСТам, ТУ, а также иным обязательным для данного вида Оборудования требованиям и должно быть подтверждено сертификатом качества.

    - На поставляемое по договору Оборудование устанавливается гарантийный срок не менее указанного в Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования и материалов», а в случае, если производителем Оборудования (заводом – изготовителем) установлен гарантийный срок более указанного в спецификации, на поставляемое Оборудование устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока, указанного производителем (заводом – изготовителем).

    - Оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Оборудования при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям. Транспортировка Оборудования должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.

    - Ассортимент, комплектация, количество поставляемого Оборудования и сроки поставки могут изменяться (уточняться) только по соглашению сторон при условии, что изменения не повлекут ухудшения технических характеристик и качества закупаемого Оборудования.

    - Согласование возможно путем подписания дополнительного соглашения или обмена письмами, подписанными уполномоченными лицами.

    - Затраты по доставке Оборудования в Структурные подразделения Заказчика п.3.4 несет Исполнитель.

    - Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с нормативными документами на данный вид Оборудования.

  - Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования, а также показатели, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке Оборудования

    - Требования к IP-телефону (ТИП-1):

- Поддержка не менее 16 SIP линий с соответствующим количеством кнопок выбора линии;

- Монохромный графический дисплей 3.5” 396×162 для отображения информации о звонке и XML приложений;

- Полнодуплексная громкая связь;

- 2 порта RJ-45 10/100BASE-T;

- Разъем RJ-9 для подключения аналоговой гарнитуры;

- AUX Port для подключения электронного переключателя гарнитуры;

- Поддержка POE Class 1 не более 4,5 Ватт;

- Поддержка аудиокодеков G.711 a-law and mu-law, G.722, G.729a, iLBC;

- Поддержка централизованного автоматического конфигурирования и обновления прошивки телефона;

- Русифицированный интерфейс;

- Поддержка E.164 номерного плана;

- Регулировка наклона;

- Телефон должен быть совместим с Системой и не ограничивать её функционал в соответствии с п.3.4

    - Требования к IP-телефону (ТИП-2):

- Поддержка не менее 5 SIP линий с соответствующим количеством кнопок выбора линии;

- Цветной 24-bit графический дисплей 5” 800x480 для отображения информации о звонке и XML приложений;

- Полнодуплексная громкая связь;

- 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T;

- Разъем RJ-9 для подключения аналоговой гарнитуры;

- AUX Port для подключения электронного переключателя гарнитуры;

- Поддержка POE Class 4 не более 15.4 Ватт;

- Поддержка аудиокодеков G.711 a-law and mu-law, G.722, G.729a, iLBC;

- Поддержка видеокодеков H.264 and Cisco Application Visibility and Control (AVC)

- Поддержка централизованного автоматического конфигурирования и обновления прошивки телефона;

- Русифицированный интерфейс;

- Поддержка E.164 номерного плана;

- Регулировка наклона;

- Наличие видеокамеры для осуществления видеозвонков с разрешением не менее 720p HD video (encode and decode).

- Наличие модуля Bluetooth 4.1 для сопряжения мобильного телефона

- Наличие не менее 3 шт. кнопочных модулей расширения Key expansion module (KEM) с светодиодной индикацией состояния и графической подписью кнопки не менее чем на 108 SIP линий с соответствующим количеством кнопок выбора линии дополнительно.

- Телефон должен быть совместим с существующей Системой и не ограничивать её функционал в соответствии с п.3.4

    - Требования к коммутатору(ТИП-1)

- Управляемый (Layer 3);

- Технология доступа Ethernet;

- Тип разъемов LAN RJ-45, SFP;

- Тип кабеля «Витая пара»;

- Количество LAN портов 26 шт всего, RJ-45  не менее 24 шт, SFP не менее 2 шт.;

- Тип LAN портов 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с);

- Поддержка IPv6;

- Поддержка PoE суммарной мощностью не менее 360 Вт;

- Максимальная мощность PoE на 1 порт не менее 15 Вт;

- Зеркалирование портов;

- Консольный порт;

- Объем оперативной памяти- 128 Мб;

- Объем Flash памяти 16 Мб;

- Внутренняя пропускная способность не менее 52 Гбит/сек;

- Размер таблицы MAC адресов не менее 16384;

- Поддержка протоколов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);

- Удаленное управление SNMP, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI;

- Форм-фактор: Rack-mountable - 1U;

- Поддержка приоретизации траффика (QoS): Port based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based; DiffServ; классификация и перемаркировка ACLs, Trusted QoS назначение очереди DSCP и 802.1p/CoS;

- Коммутатор должен быть совместим с Системой и не ограничивать её функционал п.3.4

    - Требования к коммутатору(ТИП-2)

- Управляемый (Layer 3);

- Технология доступа Ethernet;

- Тип разъемов LAN RJ-45, SFP;

- Тип кабеля «Витая пара»;

- Количество LAN портов 52 шт всего, RJ-45  не менее 50 шт, SFP не менее 2 шт.;

- Тип LAN портов 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с);

- Поддержка IPv6;

- Поддержка PoE суммарной мощностью не менее 740 Вт;

- Максимальная мощность PoE на 1 порт не менее 15 Вт;

- Зеркалирование портов;

- Консольный порт;

- Объем оперативной памяти- 128 Мб;

- Объем Flash памяти 16 Мб;

- Внутренняя пропускная способность не менее 104 Гбит/сек;

- Размер таблицы MAC адресов не менее 16384;

- Поддержка протоколов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);

- Удаленное управление SNMP, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI;

- Форм-фактор: Rack-mountable - 1U;

- Поддержка приоретизации траффика (QoS): Port based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based; DiffServ; классификация и перемаркировка ACLs, Trusted QoS назначение очереди DSCP и 802.1p/CoS;

- Коммутатор должен быть совместим с Системой и не ограничивать её функционал п.3.4

  - Требования к работам по монтажу ЛВС и оборудования

- Исполнителю необходимо подключить оборудование, которое будет приобретено согласно Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования и материалов» к Системе IP телефонии;

- Исполнителю необходимо выполнить монтаж ЛВС на объектах Заказчика для подлючения дополнительных  IP-телефонов к корпоративной сети согласно Приложению №2. Требования по монтажу ЛВС;

- Все необходимые материалы для монтажа ЛВС должны быть приобретены Исполнителем и указаны в Смете работ;

- Работы по монтажу ЛВС должны соответствовать Приложение №2. Требования по монтажу ЛВС.

  - Требования к работам по настройке Системы

- В состав работ по настройке Системы входит настройка программного обеспечения и оборудования имеющиеся у Заказчика согласно п.3.4 для подключения дополнительных телефонных аппаратов поставляемых Исполнителем.

    - В состав работ по настройке оборудования входит:

- Настройка канала потока E1, с (телефонных номеров) 3991хх;

- Настройка каналов связи до CUCM;

- Настройка выделенной подсети IP-телефонии;

- Настройка приоретизации  трафика (QoS) IP-телефонии;

- Настройка IP-телефонов;

- Изменение настроек сервиса IVR;

- Перечень оборудования, которое подлежит настройке приведено в Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования и материалов» и оборудование имеющиеся у Заказчика согласно п.3.4.

    - В состав работ по настройке программного обеспечения входит:

- Настройка Cisco  Call Manager CUCM;

- Активация лицензионного программного обеспечения указаного в Таблице №2 «Спецификация поставляемого ПО»:

- Настройка Cisco  Unified Contact Center Express;

- Изменение настроек подключения Cisco  Call Manager CUCM к голосовым шлюзам;

- Изменение настроек номерного плана;

- Настройка програмных клиентов Заказчика;

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).

Работы по договору должны быть завершены Исполнителем в течение 1 месяца с даты подписания договора. Гарантийное сопровождение Системы по договору осуществляется в течение 12 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

Разделение работ на этапы, длительность, краткое описание содержания работ и результатов для каждого этапа приведены в таблице ниже:

| Наименование этапа | Состав работ | Промежуточные и итоговые результаты по этапу | Срок с даты начала этапа (календарных дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка лицензий | - Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение для Системы. | - Акт приема передачи неисключительных прав. | 15 с даты подписания договора |
| Поставка Оборудования | - Поставка Оборудования для Системы. | - Товарная накладная. | 30 с даты подписания договора |
| Пусконаладочные работы | - Обследование Объектов Заказчика - Работы по монтажу ЛВС - Работы по настройке Системы | - Техническое решение на монтаж ЛВС; - Акт выполненных работ | 30 с даты подписания договора |

- ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Состав и содержание мероприятий по обеспечению разработки и ввода Системы в эксплуатацию

    - Исполнитель должен выделить в составе проектной группы руководителя проекта, осуществляющего руководство проектом на постоянной основе.

    - Прямой доступ в корпоративную сеть Заказчика предоставляется только в случае прямой необходимости осуществления Исполнителем работ по проекту на основании отдельной заявки с обоснованием таковой необходимости.

    - В случае необходимости выполнения п.6.1.2 ответственный исполнитель Исполнителя готовит письмо-заявку на имя руководителя дирекции ПЦИС с указанием Ф.И.О., телефонов, и должностей соответствующих специалистов Исполнителя. Исполнитель также приводит перечень работ, требующих предоставление доступа, объем необходимых прав доступа каждого специалиста с указанием предварительных сроков их продолжительности.

  - Порядок контроля и приемки выполнения работ, поставки оборудования, передачи програмного обеспечения

Приемка Програмного Обеспечения для Системы осуществляется на основании Акта-приема предачи неисключительных прав.

Проверка соответствия Оборудования спецификации производится на складе Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 13А

Порядок приемки оборудования по количеству, ассортименту и качеству производится в соответствии с инструкциями №П-6, №П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г., 25.04.1966г. с последующими изменениями, в части, не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству. Исполнитель предоставляет Заказчику право на одностороннюю приемку оборудования в случаях, когда в соответствии с указанными инструкциями вызов представителя Исполнителя является необязательным, а также когда Исполнитель не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Заказчика о вызове представителя Исполнителя. Результаты приемки оборудования в таком случае являются обязательными для Исполнителя.

Приемка Оборудования для Системы осуществляется на основании Товарной накладной.

После выполненния работ (работ по монтажу ЛВС, монтажу оборудования, настройке Системы), подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.

  - Требования по организации гарантийной поддержки

    - Исполнитель организует гарантийную поддержку Системы IP-телефонии в течении 12 месяцев с момента подписания итогового акта выполненных работ по Договору, в состав которой входят:

- Устранение ошибок функционала, архитектуры и документации, выявленных в ходе эксплуатации;

- Оказание консультаций по телефону и по электронной почте с 8:00 до 17:00 по московскому времени (время доступности регистрации обращений на сайте технической поддержки – круглосуточно);

- Организация работ по устранению инцидентов, взаимодействие с представителями Заказчика;

- Соблюдение требований Регламентов процессов управления изменениями и релизами при проведении изменений в Системе в рамках гарантийных обязательств.

    - Требования к организации взаимодействия в рамках гарантийной поддержки

Взаимодействие представителей Заказчика и Исполнителя осуществляется через Портал поддержки, путем предоставления доступа Исполнителю к web-публикации данного сервиса в Интернет или по телефону «горячей линии», либо посредством электронной почты.

При регистрации ответственных лиц со стороны Заказчика на Портале поддержки выдаются индивидуальные учетные данные: логин и пароль.

На портале поддержки регистрируются инциденты – запросы на устранения ошибок функционала, блокирующих или влияющих на работоспособность функционала Системы.

При регистрации инцидента на Портале поддержки должна указываться следующая информация:

- Тема (краткое изложение описания инцидента);

- Описание (развернутое описание инцидента, актуальные примеры с детализацией, полный синтаксис сообщения об ошибке);

- Приоритет (категория инцидента, влияет на определение дальнейших шагов по его обработке);

- Статус инцидента (меняется по ходу его обработки);

- Шаги воспроизведения (точное пошаговое описание действий, приводящих к ошибке, по которым специалист службы поддержки сможет воспроизвести);

- Фактический результат (результат работы на момент воспроизведения ошибки);

- Ожидаемый результат (результат работы после устранения ошибки);

- Адрес сервера, версия БД и клиента, сервер и папка отчетов и т.п.

Все инциденты обрабатываются в порядке их поступления. Вне очереди могут обрабатываться инциденты с высоким приоритетом критичности, требующие экстренного вмешательства. Все инциденты, зарегистрированные на Портале поддержки, должны быть приняты в работу. Устранение инцидента осуществляется с момента получения всей необходимой для проведения анализа информации.

К содержимому инцидента можно приложить дополнительные материалы, которые могут помочь в решении:

- Скриншот (снимок с экрана), форматы файлов: JPG, GIF, PNG;

- Файлы с расширением doc, xls или pdf с развернутым и/или наглядным описанием воспроизведения проблемы;

- Файлы для импорта данных в Систему;

- Видеоролик, фиксирующий действия, приводящие к дефекту;

- Полный текст ошибки, зафиксированный в Системе, либо скриншот экрана с текстом ошибки.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)

Участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Исполнитель должен предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Требования к ценовому предложению

    - При условии соответствия Участников закупки требованиям Закупочной документации, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости выполнения работ, поставки ПО, поставки оборудования (сводная таблица стоимости работ Таблица № 1) без НДС.

Таблица № 1

Сводная таблица стоимости работ

| № п/п | Наименование | Стоимость (руб. без НДС) | Стоимость (руб. с НДС) | Срок выполнения работ/поставки ПО/оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение работ |  |  |  |
| 2 | Поставка ПО |  |  |  |
| 3 | Поставка оборудования |  |  |  |
| Итого (выполнение работ, поставка ПО, поставка оборудования и материалов) |  |  |  |  |

    - Стоимость закупки лицензионного программного обеспечения указана в Таблице №2 «Спецификация поставляемого ПО»:

Таблица № 2

Спецификация поставляемого ПО

| № п/п | Артикул | Наименование | Срок действия прав | Единица измерения | Количество | Цена за ед. (руб. без НДС) | Цена за ед. (руб. с НДС) | Стоимость (руб. без НДС) | Стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | LIC-CUCM-11X-ENH-A | UC Manager-11.x Enhanced Single User License | неограничено | шт | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | LIC-UCM-11X-ENHP-A | UC Manager-11.x Enhanced Plus Single User License | неограничено | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| Итого ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Стоимость закупки оборудования указана в Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования»:

Таблица № 3

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Артикул | Наименование | Гарантийный срок | Единица измерения | Количество | Цена за ед. (руб. без НДС) | Цена за ед. (руб. с НДС) | Стоимость (руб. без НДС) | Стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Cisco sg300-28mp | Коммутатор(ТИП-1) либо аналог в соответствии с 4.3.3 | 12 мес | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cisco sg300-52mp | Коммутатор(ТИП-2) либо аналог в соответствии с 4.3.4 | 12 мес | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | CP-8865-K9=, 3 модуля Cp-bekem = | IP-телефон(ТИП-2) либо аналог в соответствии с п.4.3.2 | 12 мес | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | CP-7861-K9= | IP-телефон(ТИП-1) либо аналог в соответствии с п.4.3.1 | 12 мес | шт | 94 |  |  |  |  |  |
| Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Стоимость выполнения работ указана в Таблице №4 «Спецификация выполнения работ»:

Таблица № 4

Спецификация выполнения работ

| № п/п | Наименование | Стоимость (руб. без НДС) | Стоимость (руб. с НДС) | Срок выполнения работ/поставки ПО/оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж ЛВС и Оборудования |  |  |  |
| 2 | Настройка Системы |  |  |  |
| Итого работ |  |  |  |  |

    - В ценовом предложении Участника обязательно должна быть учтена стоимость гарантийной поддержки работоспособности Исполнителем Системы в объеме, предусмотренном разделом 6.3 настоящих требований, сроком на 12 (двенадцать) месяцев.

    - Стоимость предложения должна включать все расходы, в том числе транспортные, командировочные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и не должна изменяться в сторону увеличения в ходе оказания услуг.

    - Сведения о стоимости выполнения работ, поставки ПО, поставки оборудования к настоящим Техническим требованиям служат для оценки и сопоставления предложений участников и должны заполняться в рублях с точностью до копеек. Цена предложения должна быть указана без учёта НДС и с учётом НДС (если НДС предусмотрено налоговым законодательством), или должно быть указание на то, что Продукция «НДС не облагается».

    - В случае победы участника величина предложенных им единичных расценок будет закреплена в договоре.

- Приложения

Приложение 1. Схема организации IP-телефонии

Приложение 2. Требования по монтажу ЛВС

Приложение 2. Требования по монтажу ЛВС

к Техническим требованиям.

- Характеристика объекта

Настоящий документ определяет требования организации локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) в помещениях АО "Чувашская энергосбытовая компания" в рамках организации IP-телефонии

Данные об объектах, которые необходимо использовать при создании ЛВС, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Здание отдела оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства АО "Чувашская энергосбытовая компания" 428020 г. Новочебоксарск, ул. Молодежная д.20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название | Данные |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 1 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении склада, кабинет без номера (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Дополнительный офис обслуживания в г. Чебоксары Чебоксарского межрайонного отделения - 428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 33Б |  |  |
| № | Название | Данные |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 1 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Один кабинет подвесной, типа «Армстронг»; |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в основном помещении, кабинет (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Чебоксарское межрайонное отделение - 428018, г. Чебоксары, пр. Московский, д.41, корп.1 |  |  |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 1 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет №7 (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |

Ведомость объемов выполняемых работ приведена в приложении 1 к Требования по монтажу ЛВС.

При прокладке кабельной сети Исполнитель должен по возможности использовать существующие планировочные и строительные решения, позволяющие обеспечить скрытую проводку (фальшпотолки, декоративные панели, и т.п.). При невозможности прокладки скрытой проводки, кабельная система выполняется в кабель-каналах.

Создание ЛВС выполняется в два этапа:

- Первый этап - разработка технического решения и согласование его с Заказчиком до начала монтажных работ, но не позднее 10-ти рабочих дней после даты подписания договора;

- Второй этап - монтаж, тестирование, подготовка исполнительной документации и передача результатов выполненных работ Заказчику.

Если при проведении работ, связанных с созданием ЛВС будет повреждена отделка потолков, стен, напольных покрытий, Исполнитель обязан выполнить «косметический» ремонт и восстановить отделку в первоначальный вид за свой счет, без увеличения стоимости договора, заключенного по итогам электронного аукциона.

Если при прокладке кабель-каналов возникнет необходимость изменения местоположения существующего оборудования охранно-пожарной сигнализации, камер системы видеонаблюдения или информационно-указательных табличек, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Допускается перенос вышеуказанного оборудования за счет Исполнителя при условии сохранения работоспособности, эстетического вида переносимого оборудования, с учетом требований к месту установки (по согласованию с Заказчиком), без увеличения стоимости договора, заключенного по итогам электронного аукциона.

- Стандарты и нормативы

ЛВС должна создаваться на основании:

- Требования по монтажу ЛВС;

- планов помещений, предоставленных Заказчиком;

- действующих нормативных документов:

- СНиП 11 01-2003 – «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 2.08.02-89* - «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.09.04-87* - «Административные и бытовые здания»

- СНиП 3 05 01-85 – «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СНиП 23-05-95 – «Естественное и искусственное освещение»;

- СНиП 31-05-2003 – «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 3.05.06-85 – «Электротехнические устройства»;

- СП 31-110-2003 – «Свод правил по проектированию и строительству.  Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ 21.101-97 – «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.406-88* - «СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные и графические на схемах и планах»;

- ГОСТ 464-79 – «Заземление для станционных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов, систем коллективного приема телевидения»;

- ГОСТ Р 53245-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

- ГОСТ Р 53246-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53315-2009 – «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ВНТП 111-93 – «Проводные средства связи. Станции междугородные телефонные»;

- ВНТП 112-92 - «Городские и сельские телефонные сети»;

- ВНТП 113-93 – «Проводные средства связи. Станции и узлы телеграфные»;

- ВНТП 114-93 – «Станции проводного вещания»;

- ВСН 116-93 – «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

- ВСН 333-93 – «Инструкция по проектированию проводные средства связи и почтовая связь. Производственные здания»;

- ВСН 60-89 - «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- ВСН 604-IV-87 – «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования»;

- НПБ 110-03 – «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара с изменениями»;

- ОСТН 600-93 – «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи»;

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) – «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) – «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

- РД 45.128-2000 – «Сети и службы передачи данных»;

- РД 45.129-2000 – «Телематические службы»;

- СН 512-78 – «Инструкция по проектированию зданий и сооружений для электронно-вычислительных машин»;

- СанПиН 2.2.4.548-96 – «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- ANSI/TIE/EIA-569 – «Стандарты прокладки телекоммутационных каналов коммерческих зданий»;

- ISO/IEC 14763-1 - «Администрирование телекоммутационной инфраструктуры коммерческих зданий»;

- ISO/IEC 11801:2010 – «Информационные технологии структурированных кабельных систем для помещений заказчика»;

- ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».

При создании ЛВС необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

- безопасность – обеспечение полной физической безопасности как персонала (во время эксплуатации и технического обслуживания), так и оборудования (от пожаров, наводнений, электромагнитных излучений и пр.), а также обеспечение информационной безопасности (конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов);

- универсальность – единая среда для передачи данных, голоса, видеосигнала и физического соединения оборудования в любую конфигурацию, предусмотренную функциональным назначением ЛВС и согласующуюся с технологическими возможностями оборудования различных производителей;

- гибкость – удобство эксплуатации кабельной инфраструктуры путем оптимизации кроссовых полей, позволяющих осуществлять быструю возможность внесения изменений и наращивания оборудования без замены уже существующей сети и документирование сделанных соединений;

- масштабируемость – реорганизация топологии информационного обмена объекта без дополнительных работ, связанных с вмешательством в капитальные элементы конструкции зданий, прокладкой кабелей и установкой дополнительных разъемов;

- надежность – гарантия качества на компоненты ЛВС и на выполненные работы по её созданию;

- эргономичность – удобство ремонта и восстановления ЛВС, простоту обслуживания и администрирования системы;

- эстетичность – отвечать современным эстетическим требованиям;

- экономичность – сокращение эксплуатационных расходов.

- Требования к ЛВС

  - Общие принципы построения ЛВС

Основным назначением ЛВС является создание «кабельного пространства» и элементов коммутации для организации IP-телефонии на объектах Заказчица.

ЛВС должна быть проведена в помещениях в соответствии с техническим решением, согласованным с Заказчиком до начала создания ЛВС. В составе технического решения должна быть предоставлена следующая документация на бумажном носителе и в электронном виде:

- пояснительная записка, содержащая перечень технологических решений, требования к тестированию, применяемые стандарты для прокладки кабеля, меры безопасности, порядок маркировки;

- структурная схема ЛВС;

- планы кабельных трасс и расположения информационных розеток;

- план размещения оборудования в серверной;

- план размещения оборудования в монтажных шкафах.

Построение ЛВС осуществляется из оборудования и материалов, поставляемых (используемых) Исполнителем.

ЛВС должна включать в себя и строиться на основе следующих элементов:

- подсистема рабочих мест;

- горизонтальная подсистема;

- административная подсистема.

- Требования к подсистеме рабочих мест

Подсистема рабочих мест ЛВС предназначена для подключения IP-телефонов к ЛВС. Включает в себя коммутационные кабели и информационные розетки.

Информационная розетка должна состоять из розеточного блока и коммутационных модулей. На рабочих местах пользователей должны быть установлены информационные розетки ЛВС с разъемами категории не ниже 6. Информационные розетки должны подходить для установки двух коммутационных модулей. Для розеток с одним установленным модулем предусмотреть заглушки.

Каждую информационную розетку необходимо укомплектовать одним коммутационным кабелем категории не ниже 6 с разъемами RJ45.

Распределение портов ЛВС по этажам указано в таблице 2.

Таблица  2

| Здание отдела оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства АО "Чувашская энергосбытовая компания" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 24 | 6 | 12 | в помещении серверной, кабинет без номера (складское помещение) |
| Дополнительный офис обслуживания в г. Чебоксары Чебоксарского межрайонного отделения |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 8 | 2 | 4 | в основном помещении |
| Чебоксарское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 24 | 6 | 12 | в помещении серверной, кабинет №7 |

- Требования к горизонтальной подсистеме

Горизонтальная подсистема покрывает пространство между информационными розетками на рабочем месте и коммутационными панелями в шкафу серверной. Она состоит из кабелей и коммутационных панелей.

Горизонтальная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90м. Все кабели разводятся на коммутационные панели, устанавливаемые в существующий 19” телекоммуникационный шкаф (далее - ТКШ).

Горизонтальная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «витая пара» категории не ниже 6.

В качестве коммутационного оборудования для кабелей горизонтальной подсистемы должны быть использованы 19” 24-портовые коммутационные панели с разъемами категории не ниже 6.

Для коммутации между портами коммутационных панелей горизонтальной подсистемы и прочими функциональными секциями коммутационного поля должны быть использованы однотипные коммутационные кабели категории не ниже 6 с разъемами RJ45 на обоих концах. Расшивка коннекторов RJ-45 при коммутации портов коммутационных панелей с коммутатором на обоих концах должна быть одинаковой, по стандарту Т568В.

- Требования к административной подсистеме

Административная подсистема включает в себя коммутационные кабели, с помощью которых происходит физическое соединений линий подсистем, подключенных к коммутационным панелям.

Маркировка элементов кабельной системы должна выполняться в соответствии со стандартом ISO/IEC 14763-1, ГОСТ 18620-86. Систему маркировки элементов ЛВС разработать на стадии разработки технического решения и описать в пояснительной записке. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, должна быть легко доступна и читаема в течение всего срока эксплуатации ЛВС. Маркировка должна наноситься непосредственно на изделие и быть доступной для обзора и прочтения в процессе монтажа и эксплуатации. Маркировка портов в телекоммуникационном шкафу ТКШ-1 выполняется в сквозном порядке и соответствует маркировке портов в кабинетах.

Коммутационные модули, расположенные в информационной розетке, должны соответствовать портам на коммутационной панели, расположенным рядом друг с другом.

При монтаже оборудования в телекоммуникационных шкафах предусмотреть в достаточном количестве горизонтальные организаторы для фиксации и разводки коммутационных кабелей.

  - Требования к кабелепроводам

При создании ЛВС должны использоваться следующие кабелепроводы:

- пластиковые кабель-каналы для прокладки кабелей внутри кабинетов;

- металлические лотки для прокладки кабелей за фальшпотолком;

- гофрированные трубы для прокладки кабелей за фальшпотолками и через сквозные отверстия в стенах.

Размеры кабель-каналов и металлических лотков следует рассчитывать таким образом, чтобы их заполнение не превышало 40% эффективной площади сечения.

Необходимо использовать в требуемом количестве сопутствующие элементы (внешние/внутренние, плоские и Т-образные углы, а также заглушки и скобы на стыки) того же производителя, что и самих кабель-каналов. Места установки кабель-каналов предварительно согласовать с Заказчиком при разработке технического решения.

При отсутствии в коридорах фальшпотолка или свободного места за фальшпотолоком для прокладки металлического лотка, допускается установка магистрального пластикового кабель-канала.

При наличии фальшпотолка следует использовать металлические лотки или гофрированные трубы.

При монтаже металлических лотков не допускать острых краев, способных контактировать с кабелем. Открытые металлические края конструкций кабельных трасс должны быть снабжены муфтами и другими средствами защиты для предотвращения повреждения кабеля во время и после монтажа.

Все проемы, проходы и отверстия в стенах и межэтажных перекрытиях, кабельные вводы в помещения, зазоры между кабелями, после прокладки кабеля должны быть заделаны легко удаляемой массой из несгораемого материала или должны иметь заглушки из несгораемого материала.

Новые кабель-каналы в кабинетах по-возможности устанавливать на места существующих кабель-каналов. Существующие кабель-каналы при этом необходимо демонтировать. В тех кабинетах, где места установки нового и существующего кабель-канала совместить невозможно демонтаж старых кабель-каналов не выполнять.

Использование существующих кабель-каналов для создаваемой ЛВС недопустимо.

При прокладке магистральных вертикальных кабельных трасс в кабель-каналах, необходимо применять крепежные решения, исключающие провисание кабеля.

  - Требования к сегменту ЛВС в серверной

ЛВС, полученную на каждом объекте в результате создания,  необходимо завести в ТКШ расположенный на каждом объекте. Шкаф необходимо подвинуть так, чтобы после завершения монтажа кабельной системы доступ к нему был минимум с трех сторон.

В каждый шкаф ТКШ необходимо смонтировать коммутационные панели, кабельные организаторы, имеющиеся коммутаторы.

  - Требования к надежности

Кабельная система ЛВС должна обеспечивать постоянные физические характеристики тракта между портом активного оборудования и абонентским оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на коммутационном поле.

Постоянство физических параметров тракта должно обеспечиваться при последующих изменениях конфигурации кабельной системы при подключении/отключении элементов кабельной системы.

Разрыв соединения по тракту ЛВС должен осуществляться только штатным отключением коммутационных кабелей на коммутационном поле.

Используемые в ЛВС материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в течение всего срока эксплуатации.

- Требования к демонтажу/монтажу оборудования

Исполнитель обязан выполнить демонтаж кабельной сети, входящей в состав существующей ЛВС только после пуско-наладочных работ и подключения всех средств вычислительной техники к ЛВС, полученной в результате создания. Работа пользователей на рабочих местах не должна прерываться во время монтажных работ, вплоть до их окончания.

В случае, если при создании ЛВС произойдет повреждение кабелей существующей ЛВС, Исполнитель обязан организовать временное подключение пользователей к существующей ЛВС, предоставив подменные коммутаторы для работы специалистов до завершения подключения всех средств вычислительной техники к ЛВС, полученной в результате создания. Все порты подменных коммутаторов должны поддерживать стандарт 10/100/1000Base-T.

- Требования к работам

Исполнитель обязан обеспечить наличие оборудования, инструментов, измерительных приборов и материалов, необходимых для выполнения работ, в т.ч. не предусмотренных данными техническими требованиями, без увеличения стоимости договора.

Изменение конфигурации, в том числе аппаратной, существующего у Заказчика оборудования и обновление его программного обеспечения, если это требуется для установки и настройки ЛВС, осуществляется Исполнителем и за счёт Исполнителя.

В соответствии с Требованими по монтажу ЛВС должны быть выполнены следующие работы:

- обеспечение пассивным оборудованием и материалами в соответствии с Требованиями по монтажу ЛВС;

- подготовка и согласование с Заказчиком технического решения;

- монтаж ЛВС;

- тестирование кабельной системы;

- пуско-наладочные работы;

- подготовка и передача Заказчику исполнительной документации.

- Требования к тестированию

Тестирование ЛВС должно проводиться Исполнителем в присутствии представителей Заказчика.

Тестирование должно осуществляться по стандарту ISO/IEC 11801-2002. Также следует обратить внимание, что при тестировании должен быть указан правильно параметр NVP кабеля, использованного при создании ЛВС.

К кабельному тестеру, используемому для тестирования ЛВС, предъявляются следующие требования:

- уровень точности: Level – IV, класс – Е;

- поддержка тестирования по стандарту ISO/EIC 11801-2002(E).

В процессе тестирования должны быть проверены следующие параметры каждой кабельной линии:

- Схема разводки;

- Длина;

- Вносимые потери;

- Переходное затухание на ближнем конце, модель пара-пара;

- Переходное затухание на ближнем конце, модель суммарной мощности;

- Приведенное переходное затухание на дальнем конце, модель пара-пара;

- Приведенное переходное затухание на дальнем конце, модель суммарной мощности;

- Возвратные потери;

- Задержка распространения;

- Смещение задержки.

- Требования к исполнительной документации

Вся документация, поступающая от Исполнителя, должна быть представлена Заказчику на согласование и утверждение и готовится в соответствии со стандартами на бумажном носителе и в электронном виде до подписания Акта сдачи-приемки.

Состав исполнительной документации:

- структурная схема ЛВС;

- планы кабельных трасс;

- план размещения оборудования в серверной;

- планы размещения оборудования в монтажных шкафах;

- таблицы соединений и подключений;

- протоколы тестирования линий;

- действующее свидетельство о калибровке (поверке) кабельного анализатора.

- ;

- копии сертификатов, указанных в п.10, заверенные исполнителем;

- Требования к гарантийным обязательствам

Необходимым условием для предоставления Заказчику гарантии на систему и приложения должно является выполнение монтажных работ авторизованным партнером фирмы-производителя кабельной системы. Все компоненты (кабель витая пара, коммутационные модули, коммутационные кабели и коммутационные панели) должны быть из линейки продукции только одного производителя кабельной системы (например, Systimax, Nexans, Molex и др.).

На ЛВС, полученную в результате создания, Исполнителем должен быть выдан гарантийный сертификат фирмы-производителя кабельной системы, по которому производитель кабельной системы дает системную гарантию (не менее  25 лет):

- на исправность кабеля, коммутационных модулей, коммутационных панелей, коммутационных кабелей;

- на работы по монтажу кабеля и коммутационного оборудования;

На компоненты ЛВС и выполненные работы, не подпадающие под действие системной гарантии, должен устанавливаться гарантийный срок качества – не менее 12 (двенадцати) месяцев, начиная со дня, следующего после дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.

- Требования к качеству и техническим характеристикам оборудования и материалов.

Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствовать техническим характеристикам, изложенным в Требованиях по монтажу ЛВС.

Оборудование и материалы, используемые при создании ЛВС, должны иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение (гигиенические сертификаты) и сертификаты пожарной безопасности, в случае если они подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пластиковые кабель-каналы должны быть выполнены из стойкого к загрязнениям пластика с легко очищающейся внешней поверхностью, не допускающего пожелтения под воздействием ультрафиолетовых лучей. Кабель-канал не должен иметь острых краев, легко и просто обрабатываться, при обрезке и выкусывании не должно образовываться сколов и трещин. Конструкция замка крышки кабель-канала должна допускать многократную установку крышки без повреждений и деформации. Кабель-каналы должны поставляться с защитной пленкой.

Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке, техническая документация может быть на английском языке.

Требования к качеству и техническим характеристикам пассивного оборудования и материалов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Технические характеристики пассивного оборудования и материалов

| № | Наименование материала (оборудования) | Качество, технические характеристики, свойства материала (оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель-канал тип 1 | - ширина: от 40 до 80 мм; - высота: от 16 до 20 мм; - в комплекте с крышкой и необходимой фурнитурой (углы, повороты, заглушки, соединители и др.); - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - степень защиты: IP 40; - материал корпуса: ударопрочный самозатухающий пластик; - цвет: белый; |
| 2 | Кабель-канал тип 2 | - ширина: от 110 до 120 мм; - высота: от 50 до 60 мм; - в комплекте с крышкой и необходимой фурнитурой (углы, повороты, заглушки, соединители и др.); - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - степень защиты: IP 40; - материал корпуса: ударопрочный самозатухающий пластик; - цвет: белый; |
| 3 | Кабель-канал тип 3 | - ширина: от 150 до 200 мм; - высота: от 50 до 80 мм; - в комплекте с крышкой и необходимой фурнитурой (углы, повороты, заглушки, соединители и др.); - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - степень защиты: IP 40; - материал корпуса: ударопрочный самозатухающий пластик; - цвет: белый; |
| 4 | Металлический лоток тип 1 | - тип лотка: проволочный; - ширина: от 100 до 150 мм; - высота: от 50 до 80 мм; - диаметр проволоки: не менее 4 мм; |
| 5 | Металлический лоток тип 2 | - тип лотка: проволочный; - ширина: от 150 до 200 мм; - высота: от 50 до 80 мм; - диаметр проволоки: не менее 4 мм; |
| 6 | Кабель витая пара | - тип: витая пара UTP (U/UTP); - категория: не ниже 6; - максимальная частота: не менее 450 МГц; - допустимый диаметр проводника: Ø 0,5 мм (AWG24) - 0,65 мм (AWG22); - проводники - цельнотянутая медная жила; - сопротивление по постоянному току, не более 145 Ом/км; - волновое сопротивление 100±15 Ом (до 100 МГц); - материал оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - внешний диаметр кабеля: Ø 6.0 мм ± 0.4; - радиус изгиба кабеля: 8xØ во время инсталляции, 6xØ при вертикальном каблировании, 4xØ при горизонтальном каблировании; - температура эксплуатации: от -20°С до +75°С; - максимальное растягивающее усилие: не менее 92 Н; - должен соответствовать международным стандартам EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034; - вес кабеля: не более 56 кг/км; |
| 7 | Труба ПВХ гофрированная | - материал: ПВХ-пластикат; - наличие стальной протяжки; - диаметр внутренний: не менее 20 мм; |
| 8 | Розеточный блок | - применение: для настенного накладного монтажа; - длина: не менее 50 и не более 90 мм; - ширина: не менее 50 и не более 90 мм; - высота: не менее 30 и не более 60 мм; - цвет: белый; - должен подходит для установки двух модулей коммутационных (п. 9 таблицы 3) |
| 9 | Модуль коммутационный | - категория: не ниже 6; - тип разъема: RJ-45 (8P8C); - должен подходить к розеточному блоку (п. 8 таблицы 3); - допустимый диаметр проводника: Ø 0,5 мм (AWG24) - 0,65 мм (AWG22); - - контакты модуля: никель с напылением золотом. - должен подходить для приложений 10GBase-T в соответствии со стандартом IEEE 802.3an до 500 МГц и 100 м. |
| 10 | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 2 м | - тип: витая пара UTP; - материал оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - категория, не ниже 6; - длина: 2 метра; - внешний диаметр кабеля не менее 6,0 мм; - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - прочность на разрыв, не менее 85 Н; - количество циклов коммутации, не менее 750; - разъемы: RJ45-RJ45 - оконцовка должна быть произведена с двух сторон в заводских условиях; |
| 11 | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 3 м | - тип: витая пара UTP; - материал оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - категория, не ниже 6; - длина: 3 метра; - внешний диаметр кабеля не менее 6,0 мм; - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - прочность на разрыв, не менее 85 Н; - количество циклов коммутации, не менее 750; - разъемы: RJ45-RJ45 - оконцовка должна быть произведена с двух сторон в заводских условиях; |
| 12 | Коммутационная панель | - ширина: 19''; - высота: 1U; - количество портов RJ45: 24; - категория в соответствии со стандартами ANSI/TIA: не ниже 6; - должна иметь задний кабельный организатор; - толщина металла корпуса: не менее 1,6 мм; - цветовая кодировка проводников: в соответствии с T568B; - цифровая маркировка портов: с лицевой стороны панели; - допустимый диаметр проводника: Ø 0,5 мм (AWG24) - 0,65 мм (AWG22); - должна подходить для приложений 10GBase-T в соответствии со стандартом IEEE 802.3an до 500 МГц и 100 м. |
| 13 | Кабельный организатор с металлическими кольцами | - ширина: 19''; - высота: 1U; - количество колец: не менее 5; - размеры кольца: не менее: 50x40 мм; - материал панели: сталь; - цвет: черный; |

Приложение 1

к Требованиям по монтажу ЛВС

Ведомость объёмов выполняемых работ

| № | Наименование выполняемых работ (затрат) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм | шт. | 5 |
| 2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм | шт. | 14 |
| 3 | Монтаж кабель-каналов пластмассовых шириной до 63 мм, в т.ч.: | м. | 230 |
|  | Кабель-канал тип 1 | м. | 230 |
| 4 | Монтаж кабель-каналов пластмассовых шириной до 120 мм, в т.ч.: | м. | 70 |
|  | Кабель-канал тип 2 | м. | 64 |
|  | Кабель-канал тип 3 | м. | 6 |
| 5 | Монтаж кабеля в кабель-каналах, в т.ч.: | м. | 1980 |
|  | Кабель витая пара | м. | 1950 |
|  | Провод заземления | м. | 30 |
| 6 | Монтаж металлических коробов, подвешиваемых к конструкциям, в т.ч.: | м. | 51 |
|  | Металлический лоток тип 1 | м. | 42 |
|  | Металлический лоток тип 2 | м. | 9 |
| 7 | Монтаж кабеля в лотках, в т.ч.: | м. | 1120 |
|  | Кабель витая пара | м. | 1120 |
| 8 | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по потолкам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, в т.ч.: | м. | 10 |
|  | Труба ПВХ гофрированная | м. | 10 |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы, в т.ч.: | м. | 20 |
|  | Кабель витая пара | м. | 20 |
| 10 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке, в т.ч.: | шт. | 56 |
|  | Розеточный блок | шт. | 56 |
|  | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 3 м | шт. | 100 |
| 11 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2, в т.ч.: | шт. | 56 |
|  | Модуль коммутационный | шт. | 56 |
| 12 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце | шт. | 56 |
| 13 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце | шт. | 56 |
| 14 | Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, в т.ч.: | шт. | 6 |
|  | Коммутационная панель | шт. | 3 |
|  | Кабельный организатор с металлическими кольцами | шт. | 3 |
| 15 | Монтаж разъемов штепсельных с разделкой и включением кабеля, емкость 5х2 | шт. | 56 |
| 16 | Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, масса до 5 кг., в т.ч.: | шт. | 4 |
|  | Коммутатор (оборудование заказчика) | шт. | 2 |
|  | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 2 м | шт. | 100 |

Отдельно указать, если ПО не облагается НДС.