ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

Внедрение системы IP-телефонии

Лот №3-ТПиР-2017-ЧЭСК

г.Чебоксары

2017г.

Оглавление

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)	4

1.1.	Наименование системы и её условное обозначение	4

1.2.	Наименование работ	4

1.3.	Обозначения и сокращения	4

2.	ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)	4

3.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	4

3.1.	Цели проекта	4

3.2.	Задачи проекта	4

3.3.	Ожидаемые результаты работ	4

3.4.	Характеристика объекта автоматизации	5

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)	6

4.1.	Системные требования (требования к системе в целом).	6

4.2.	Требования к объему и составу поставки лицензий	7

4.3.	Требования к объему и составу поставки оборудования	7

4.4.	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования, а также показатели, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке Оборудования	8

4.5.	Требования к работам по монтажу ЛВС и оборудования	10

4.6.	Требования к работам по настройке Системы	10

4.7.	Требования  к Системе	10

5.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).	14

6.	ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)	15

6.1.	Состав и содержание мероприятий по обеспечению разработки и ввода Системы в эксплуатацию	15

6.2.	Требования к интеграции в ИТ-инфраструктуру	15

6.3.	Требования  к информационной безопасности	16

6.4.	Порядок контроля и приемки Системы	17

6.5.	Требования по организации гарантийной поддержки	18

6.6.	Требования к документированию	19

7.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)	20

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ	20

8.1.	Требования к ценовому предложению	20

9.	Приложения	22

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

  - Наименование системы и её условное обозначение

Система IP-телефонии (далее – Система).

  - Наименование работ

Внедрение системы IP-телефонии в АО «Чувашская энергосбытовая компания».

  - Обозначения и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Чувашская энергосбытовая компания», включая структурные подразделения |
| Исполнитель | Участник конкурса, получивший право заключения договора |
| Система | IP-АТС (Автоматическая телефонная станция). Является программно-аппаратным комплексом, включающим в себя оборудование и программное обеспечение. |
| ГТС | Городская телефонная сеть. |
| Оборудование | IP-телефоны, голосовые шлюзы, коммутаторы |
| Лицензия | Неисключительные право, дающее право на использование программного обеспечения. Так же дает право использовать ранее заблокированный функционал оборудования. |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных. Включает в себя все ЛВС, расположенные на всех структурных подразделениях Заказчика,а так же коммутаторы доступа, маршрутизаторы, ядро сети. Все устройства имеют сквозную маршрутизацию и объединены в единую сеть передачи данных. |
| ЛВС | Локально-вычислительная сеть, расположенная в отдельном структурном подразделении Заказчика |

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

Акционерное Общество «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Заказчик), юридический адрес 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гладкова, дом 13а.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - Цели проекта

Внедрение системы IP-телефонии.

  - Задачи проекта

    - Поставка оборудования и лицензий.

    - Работы по монтажу ЛВС и оборудования.

    - Настройка програмного обеспечения и оборудования.

  - Ожидаемые результаты работ

Перечень результатов проекта, которые будут подлежать приемке:

    - Акт приема-передачи неисключительных прав на программное обеспечение.

    - Товарная накладная на Оборудование.

    - Комплект эксплуатационной документации.

    - Протокол Приемо-сдаточных испытаний.

    - Акт выполненных работ.

  - Характеристика объекта автоматизации

Система состоит из Оборудования и Програмного обеспечения.

Оборудование состоит из Голосовых шлюзов, IP-телефонов и коммутаторов.

Для подключения Голосовых шлюзов, IP-телефонов и коммутаторов к КСПД, Исполнителю необходимо произвести монтаж ЛВС на территории Заказчика, а также произвести его настройку.

Приобретаемые лицензии дают право на использование Програмного Обеспечения в составе Системы. Програмное обеспечение устанавливает и настраивает Исполнитель, на серверное оборудование, которое предоставляет Заказчик.

Перечень объектов, на которых Исполнитель выполняет Работы по внедрению Cистемы по настоящим техническим требованиям, включает следующие структурные подразделения Заказчика:

| № | Структурные подразделения | Количество IP-телефонов | Количество портов ЛВС | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алатырское межрайонное отделение ЧР, г.Алатырь, ул.Московская/Жуковского, 64/57 | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор – поставка, монтаж, настройка |
| 2 | Батыревское межрайонное отделение ЧР, Батыревский р-н, с.Батырево, пр.Ленина, 22а | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор – поставка, монтаж, настройка |
| 3 | Канашское межрайонное отделение ЧР, г.Канаш, ул.Пушкина, 10, пом.2 | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор – поставка, монтаж, настройка |
| 4 | Новочебоксарское межрайонное отделение ЧР, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, 21а | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор – поставка, монтаж, настройка |
| 5 | Цивильское межрайонное отделение ЧР, г.Цивильск, ул.Трактористов, 2г | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор – поставка, монтаж, настройка |
| 6 | Шумерлинское межрайонное отделение ЧР, г.Шумерля, ул.Ленина, 34а | 15 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор – поставка, монтаж, настройка |
| 7 | Ядринское межрайонное отделение ЧР, г.Ядрин, ул.Герцена, 9в | 10 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор – поставка, монтаж, настройка |
| 8 | Чебоксарское межрайонное отделение ЧР, г.Чебоксары, пр. Московский, 41/1 | 20 | 24 | 1 голосовой шлюз, 1 коммутатор – поставка, монтаж, настройка |
| 9 | Управление, г.Чебоксары, ул.Гладкова, 13А | 120 | 120 | 3 коммутатора – поставка, монтаж, настройка 1 голосовой шлюз – монтаж, настройка без поставки (имеется в наличии) |
|  | ИТОГО: | 240 | 312 |  |

Схема подключения Системы представлена в Приложении №1.

Внешние каналы связи по потокам Е1 предоставляет Заказчик.

Каналы связи между структурными подразделениями предоставляет Заказчик. Скорость основного канала 100Mbit/s, резервного 10Mbit/s.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Для внедрения Системы  Исполнителю необходимо:

- Произвести поставку Лицензий;

- Произвести поставку Оборудования;

- Произвести монтаж ЛВС и оборудования;

- Осуществить настройку Оборудования и Программного Обеспечения.

  - Системные требования (требования к системе в целом).

- Система должна быть реализована в составе следующих функциональных модулей:

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| IP-телефон | Телекоммуникационное устройство (Оборудование), обеспечивающее возможность голосового общения удаленных абонентов, использующее в качестве среды для передачи голоса IP-сеть. |
| Голосовой шлюз | Межсетевой шлюз (Оборудование), предназначенный для перевода голосового трафика между сетями традиционной телефонии и сетью передачи данных IP. |
| Коммутатор | Оборудование, предназначенное для соединения нескольких узлов IP-сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Необходим для подключения IP-телефонов к КСПД. Является блоком питания для IP-телефонов. |
| Call Manager CUCM | Программное обеспечение. Представляет собой центральный компонент решения IP-телефонии. Он предназначен для выполнения основных управляющих функций в системе, таких как управление установлением телефонных и видео соединений. |
| Cisco Unified Contact Center Express | Программное обеспечение, которое позволяет организовать контакт-центр. Обеспечивает функции интеллектуальной маршрутизации, простого управления и администрирования, необходимые для организации обслуживания обращений клиентов. |
| Программный клиент Системы | Программное обеспечение, обеспечивающее возможность голосового общения удаленных абонентов, использующее в качестве среды для передачи голоса IP-сеть. |

  - Требования к объему и составу поставки лицензий

    - Состав и объем закупаемый Лицензий указан в Таблице №2 «Спецификация поставляемого ПО». Не допускается поставка отдельных позиций или части объёма.

    - Предоставляемые Лицензии должны позволять легально использовать лицензируемое программное обеспечение в соответствии с его заявленными потребительскими свойствами

    - В комплект поставки Лицензий должны быть включены все носители, дистрибутивы, инсталляционные пакеты и т.д., необходимые для полноценной установки и использования программного обеспечения.

    - Поставляемые Лицензии должны сопровождаться пакетом документов, подтверждающих лицензию, быть полностью укомплектованным всей необходимой документацией по установке и эксплуатации на русском языке, если это предусмотрено производителем.

    - Поставляемые Лицензии могут заменяться на аналогичные (в связи с выходом новых версий, наличия на рынке и т.п.) только после согласования с Заказчиком.

  - Требования к объему и составу поставки оборудования

    - Состав и объем закупаемого Оборудования указан в Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования и материалов». Не допускается поставка отдельных позиций или части объёма.

    - Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать указанной маркировке с указанием точного подробного наименования, включающего в себя артикулы изготовителя (производителя).

    - Технические характеристики Оборудования должны соответствовать заявленным.

    - Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ГОСТам, ТУ, а также иным обязательным для данного вида Оборудования требованиям и должно быть подтверждено сертификатом качества.

    - На поставляемое по договору Оборудование устанавливается гарантийный срок не менее указанного в Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования и материалов», а в случае, если производителем Оборудования (заводом – изготовителем) установлен гарантийный срок более указанного в спецификации, на поставляемое Оборудование устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока, указанного производителем (заводом – изготовителем).

    - Оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Оборудования при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям. Транспортировка Оборудования должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.

    - Ассортимент, комплектация, количество поставляемого Оборудования и сроки поставки могут изменяться (уточняться) только по соглашению сторон при условии, что изменения не повлекут ухудшения технических характеристик и качества закупаемого Оборудования.

    - Согласование возможно путем подписания дополнительного соглашения или обмена письмами, подписанными уполномоченными лицами.

    - Проверка соответствия Оборудования спецификации производится на складе Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 13А

    - Порядок приемки оборудования по количеству, ассортименту и качеству производится в соответствии с инструкциями №П-6, №П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г., 25.04.1966г. с последующими изменениями, в части, не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству. Исполнитель предоставляет Заказчику право на одностороннюю приемку оборудования в случаях, когда в соответствии с указанными инструкциями вызов представителя Исполнителя является необязательным, а также когда Исполнитель не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Заказчика о вызове представителя Исполнителя. Результаты приемки оборудования в таком случае являются обязательными для Исполнителя.

    - Затраты по доставке Оборудования в Структурные подразделения Заказчика п.3.4 несет Исполнитель.

    - Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с нормативными документами на данный вид Оборудования.

  - Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования, а также показатели, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке Оборудования

    - Требования к IP-телефону

- Поддержка не менее 16 SIP линий с соответствующим количеством кнопок выбора линии;

- Монохромный графический дисплей 3.5” 396×162 для отображения информации о звонке и XML приложений;

- Полнодуплексная громкая связь;

- 2 порта RJ-45 10/100BASE-T;

- Разъем RJ-9 для подключения аналоговой гарнитуры;

- AUX Port для подключения электронного переключателя гарнитуры;

- Поддержка POE Class 1 не более 4,5 Ватт;

- Поддержка аудиокодеков G.711 a-law and mu-law, G.722, G.729a, iLBC;

- Поддержка централизованного автоматического конфигурирования и обновления прошивки телефона;

- Русифицированный интерфейс;

- Поддержка E.164 номерного плана;

- Регулировка наклона;

- Телефон должен быть совместим с Системой и не ограничивать её функционал в соответствии с п.4.7

    - Требования к голосовому шлюзу

- Поддержка протоколов: IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source-Specific Multicast (SSM), Resource Reservation Protocol (RSVP), Cisco   Discovery Protocol, Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN), Cisco   IOS IP Service-Level Agreements (IPSLA), Call Home, Cisco   IOS Embedded Event Manager (EEM), Internet Key Exchange (IKE), access control lists (ACL), Ethernet Virtual Connections (EVC), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Frame Relay (FR), DNS, Locator ID Separation Protocol (LISP), Overlay Transport Virtualization (OTV),[5] Hot Standby Router Protocol (HSRP), RADIUS, authentication, authorization, and accounting (AAA), Application Visibility and Control (AVC), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPsec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE 802.1ag, and IEEE 802.3ah;

- Инкапсуляция (метод, используемый многоуровневыми протоколами передачи данных, в которых на каждом уровне добавляется заголовок вышележащего протокола): Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), and PPP over Ethernet (PPPoE);

- Управление трафиком: QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing (PfR), and Network-Based Application Recognition (NBAR);

- Объем карты памяти: 4 Gb;

- Удаленное управление: SNMP, Remote Monitoring (RMON), syslog, NetFlow, IP Flow Information Export (IPFix), IP SLA;

- Количество портов RJ-45 на скорости 1Gbit/s каждый - 2шт;

- Количество портов SFP на скорости 1Gbit/s каждый - 2шт;

- Высокоплотный, голосовой модуль DSP модуль с 32 каналами;

- Индикаторы статуса: CD (обнаружение носителя данных), LP (петля для проверки), AL (тревога) ;

- Количество портов Е1 на скорости 2.048 Мбит/с стандарта ITU-T G.703, G.704 – 2 шт.;

- Поддержка аудиокодеков G.711 a-law and mu-law, G.722, G.729a, iLBC;

- Форм-фактор: Rack-mountable - 2U;

- Голосовой шлюз должен быть совместим с Системой и не ограничивать её функционал в соответствии с п.4.7

    - Требования к коммутатору

- Управляемый (Layer 3);

- Технология доступа Ethernet;

- Тип разъемов LAN RJ-45, SFP;

- Тип кабеля «Витая пара»;

- Количество LAN портов 52 шт всего, RJ-45  не менее 50 шт, SFP не менее 2 шт.;

- Тип LAN портов 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с);

- Поддержка IPv6;

- Поддержка PoE суммарной мощностью не менее 740 Вт;

- Максимальная мощность PoE на 1 порт не менее 15 Вт;

- Зеркалирование портов;

- Консольный порт;

- Объем оперативной памяти- 128 Мб;

- Объем Flash памяти 16 Мб;

- Внутренняя пропускная способность не менее 104 Гбит/сек;

- Размер таблицы MAC адресов не менее 16384;

- Поддержка протоколов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);

- Удаленное управление SNMP, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, CLI;

- Форм-фактор: Rack-mountable - 1U;

- Поддержка приоретизации траффика (QoS): Port based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based; DiffServ; классификация и перемаркировка ACLs, Trusted QoS назначение очереди DSCP и 802.1p/CoS;

- Коммутатор должен быть совместим с Системой и не ограничивать её функционал п.4.7

  - Требования к работам по монтажу ЛВС и оборудования

- Исполнителю необходимо смонтировать оборудование, имеющееся у Заказчика: Голосовой шлюз Cisco  3925, PVDM3-64, VWIC2-2MFT-T1/E1 с активированием пакета унифицированных коммуникаций Unified Communication License;

- Исполнителю необходимо смонтировать оборудование, которое будет приобретено согласно Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования и материалов»;

- Исполнителю необходимо выполнить монтаж ЛВС на всех объектах Заказчика указанных в п.3.4 для подлючению IP-телефонов к корпоративной сети;

- Все необходимые материалы для монтажа ЛВС должны быть приобретены Исполнителем и указаны в Смете работ;

- Работы по монтажу ЛВС должны соответствовать Приложение №2. Требования по монтажу ЛВС.

  - Требования к работам по настройке Системы

- В состав работ по настройке Системы входит настройка программного обеспечения и оборудования для приведению её функционала в соответствии с п.4.7.

    - В состав работ по настройке оборудования входит:

- Настройка каналов E1;

- Настройка каналов связи до CUCM;

- Настройка выделенной подсети IP-телефонии;

- Настройка приоретизации  трафика (QoS) IP-телефонии;

- Настройка IP-телефонов;

- Настройка работы в обычном и аварийном режиме SRST;

- Настройка сервиса IVR;

- Перечень оборудования, которое подлежит настройке приведено в Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования и материалов» и оборудование имеющиеся у Заказчика: Cisco   3925 и Cisco   Catalyst WS-C3750X-24T-S.

    - В состав работ по настройке программного обеспечения входит:

- Разворачивание виртуальных машин на вычислительной площадке Заказчика;

- Разворачивание Cisco  Call Manager CUCM;

- Разворачивание Cisco  Unified Contact Center Express;

- Подключение Cisco  Call Manager CUCM к голосовым шлюзам;

- Настройка номерного плана;

- Настройка програмных клиентов Заказчика;

  - Требования  к Системе

    - Технические требования к системе:

- Система должна поддерживать установку всех программных модулей на VMware vSphere 6.x;

- Количество потоков E1 – не менее 9 шт;

- Количество внутренних абонентов - не менее 240 с возможностью расширения до 1500;

- Система должна поддерживать централизованное управление, автоматическую настройку и обновление программного обеспечения (прошивки) всех конечных устройств.

    - Общие требования к Системе:

- Комплекс унифицированных коммуникаций должен предоставлять пользователям возможность взаимодействовать с использованием настольных IP-, видео- и традиционных телефонов, программных клиентов для ПК и мобильных устройств;

- Система должна обеспечивать ведение базы данных для хранения номерного плана, правил трансляции номеров, конфигурационной информации компонент системы, библиотеки программного обеспечения IP-телефонов, и другую информацию;

- Система должна обеспечивать возможность разделения планов нумерации и определения классов ограничений при выполнении вызовов различных типов;

- Система должна обладать функциями контроля выделения полосы пропускания (Call Admission Control) при маршрутизации вызовов, в том числе динамическое резервирование необходимой полосы пропускания с использованием протокола RSVP;

- Система должна поддерживать автоматическую маршрутизацию звонков и автоматический выбора маршрута. При сбое на удаленном узле, подсистема должна автоматически выбирать запасной маршрут маршрутизации вызова;

- Система должна поддерживать использование оборудования, обеспечивающего работоспособность базового функционала системы: в филиалах, при потере доступа к серверам системы унифицированных коммуникаций;

- Система должна обеспечивать трансляцию набранных номеров или полученных цифр;

- Система должна поддерживать “глобальный” план нумерации - абонентские номера и маршруты в E.164 совместимом формате (с "+" префиксом);

- Система должна поддерживать функцию удержания вызова, сопутствующую воспроизведением музыки абоненту, находящемуся на удержании;

- Система должна собирать информацию о доступности пользователей и возможных способах связи с ними для отображения статуса пользователя в режиме реального времени. Источниками информации должны являться подсистема контроля вызовов, программный клиент, календарь MS Outlook;

- Система должна обеспечивать функционирование программного клиента в части обеспечения функциональности обмена мгновенными сообщениями, предоставления информации о доступности пользователей и предпочтительных способах общения с ними, хранения контактов, индивидуальных правил и настроек клиента;

    - Система должна обеспечивать следующие пользовательские функции:

- Индикация вызова на абонентских устройствах и программных клиентах;

- Возможность автоматического ответа при поступлении звонка;

- Перенаправление вызова - возможность безусловного перенаправления всех вызовов, перенаправления при занятости номера абонента, при отсутствии ответа в течение установленного интервала времени или в случае, когда абонент не зарегистрирован в системе в данный момент времени;

- Парковка вызова - возможность парковки установленного соединения на определенный номер, для его последующего продолжения с другого телефонного аппарата;

- Перехват вызовов - возможность перехвата вызовов, поступающих на телефонные аппараты группы, с телефонного аппарата, принадлежащего этой группе;

- Групповой перехват вызовов - возможность перехвата вызовов, принадлежащих другой группе. Для этого абонент должен при перехвате вызова указать номер группы;

- Ждущий вызов - при поступлении второго звонка на занятую абонентскую линию должна обеспечиваться индикация на экране телефона и раздаваться звуковой сигнал. Абонент должен иметь возможность удержать текущее соединение и переключиться на поступивший звонок;

- Идентификация номера звонящего абонента;

- Идентификация имени звонящего абонента;

- Отключение передачи звука (mute);

- Сервер управления должен корректно обрабатывать имена абонентов, содержащие русские символы в кодировке UTF-8;

- Перевод вызовов (Transfer) - должен поддерживаться безусловный перевод звонка и перевод с консультацией;

- Конференции – пользователи должны иметь возможность собрать аудио- конференцию со своих IP - телефонов с другими пользователями, а также с внешними абонентами;

- Единый номер – одновременный вызов на корпоративный и личный номера пользователей, с возможностью принять вызов на личном номере, и в последующем продолжить разговор с корпоративного номера;

- Просмотр статуса присутствия пользователей системы через программный клиент системы или MS Outlook;

- Поиск контактов по корпоративному каталогу из программного клиента или IP-телефона;

- Обмен мгновенными сообщениями между пользователями в формате точка-точка и точка-многоточка (чат);

- Эскалация сессии обмена мгновенными сообщениями в сессию аудио- и видео вызов, или сессию совместной работы;

- Эскалация аудио- или видеовызова в сессию совместного доступа к рабочему столу

- Система должна поддерживать функционала Auto Attendant, для реализации таких сервисов, как донабор внутреннего номера, или маршрутизация вызовов нажатием номеров пунктов голосового меню;

- Система должна сохранять информацию об установленных соединениях. Должно поддерживаться сохранение информации в реляционной базе данных или в текстовом файле. Информация должна содержать данные о времени вызова, абонентах, виде соединения, времени разговора и причине завершения;

- Система должна поддерживать возможность интеграции со службами каталогов Microsoft Active Directory;

- Должна поддерживаться интеграция подсистемы отображения статуса присутствия со сторонними системами, по протоколам: SIP SIMPLE, XMPP;

- Доступ к административным интерфейсам должен осуществляться через Web интерфейс и SSH;

- Система должна содержать встроенное средство мониторинга в реальном времени. Должен поддерживаться мониторинг числа активных соединений, числа зарегистрированных устройств;

- Система должна обеспечивать пользовательский web-интерфейс для индивидуальной настройки собственных параметров пользователями;

- Система должна поддерживать локализацию (русский язык) в основных интерфейсах работы пользователей и администраторов с системой;

- Система должна поддерживать возможность реализации функционала контакт-центра на 5 операторов;

- Система должна поддерживать возможность работы в отказоустойчивом режиме: имеется возможность проведения любых работ без остановки работы Комплекса, основные компоненты двукратно зарезервированы.

    - Требования к программному клиенту Системы:

- Система должна позволять пользователям работать через программные клиенты для следующих ОС: ПК – Windows и Mac, Мобильные и переносные устройства – iOS (iPhone, iPad), Android;

- Обмен мгновенными сообщениями;

- Отслеживание статуса присутствия других пользователей;

- Изменение собственного статуса присутствия;

- Поиск пользователей по корпоративному каталогу;

- Аудиовызовы, удержание, перевод звонка, аудиоконференции;

- Доступ к голосовой почте;

- Поиск пользователей по корпоративному каталогу;

- Программный клиент для Windows должен поддерживать MS Active Directory, для поиска контактов для дальнейшей работы в системе унифицированных коммуникаций, а также интеграцию со следующими программными компонентами Microsoft: MS Internet Explorer 7 и выше; MS Office; MS Exchange; MS SharePoint.

    - Требования к системе корпоративного телефонного справочника

Карточка звонка:

- На IP-телефонах с графическим либо текстовыми дисплеем;

- На ПК пользователя;

- Карточка звонка настраивается и может содержать информацию: имя, подразделение).

Поиск контактов:

- На IP-телефонах;

- На ПК пользователя;

- Режим поиска («вхождение», «начинается с», «каталог» и т.д) настраивается для каждого поля справочника;

- Для внутренних контактов показывается статус присутствия.

Телефонные справочники:

- Поддерживаются глобальные справочники;

- Номера справочником могут содержать DTMF.

Импорт контактов:

- Доступные коннекторы - AD, CUCM;

- Система плагинов для разработки специальных коннекторов;

- Сопоставление полей источника атрибутам справочника при настройке импорта;

- Импорт по расписанию;

- Автоматическая нормализация телефонных номеров;

- Фильтрация контактов при импорте.

Прочие функции:

- Интеллектуальный click-to-call;

- Список пропущенных звонков;

- Уведомление по e-mail или СМС о пропущенных вызовах;

- Автодозвон;

- Поддержка IP-телефонов и SIP устройств;

- Поддержка установки на систему виртуализация.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).

Работы по договору должны быть завершены Исполнителем в течение 3 месяцев с даты подписания договора. Гарантийное сопровождение Системы по договору осуществляется в течение 12 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

Разделение работ на этапы, длительность, краткое описание содержания работ и результатов для каждого этапа приведены в таблице ниже:

| Наименование этапа | Состав работ | Промежуточные и итоговые результаты по этапу | Срок с даты начала этапа (календарных дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка лицензий | - Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение для Системы. | - Акт приема передачи неисключительных прав. | 15 |
| Поставка Оборудования | - Поставка Оборудования для Системы. | - Товарная накладная. | 60 |
| Пусконаладочные работы | - Обследование Объектов Заказчика; - Работы по монтажу ЛВС - Работы по монтажу оборудования. - Работы по настройке Системы | - Техническое решение на монтаж ЛВС; - Смета работ на монтаж ЛВС. - Оборудования Подключено к ЛВС и к КСПД - Голосовые шлюзы настроены и подключены к ГТС - Развернут и настроен CUCM; - Развернут и настроен UCCX; | 30 |
| Работы по передаче Системы в эксплуатацию | - Разработка программы и методики испытаний; - Проведение испытаний; - Выявление и устранение замечаний; - Передача в эксплуатацию. | - Утверждена программа приемочных испытаний; - Эксплуатационная документация на Систему передана Заказчику; - Оформлен протокол проведения комплексных испытаний; - Акт о выполнении работ. | 15 |

Возможно параллельное выполнение всех этапов, кроме  этапа «Работы по передаче Системы в эксплуатацию»

Этап «Работы по передаче Системы в эксплуатацию» выполняется после завершения всех остальных этапов.

- ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Состав и содержание мероприятий по обеспечению разработки и ввода Системы в эксплуатацию

    - Исполнитель должен выделить в составе проектной группы руководителя проекта, осуществляющего руководство проектом на постоянной основе.

    - Прямой доступ в корпоративную сеть Заказчика предоставляется только в случае прямой необходимости осуществления Исполнителем работ по проекту на основании отдельной заявки с обоснованием таковой необходимости.

    - В случае необходимости выполнения п.6.1.2 ответственный исполнитель Исполнителя готовит письмо-заявку на имя руководителя дирекции ПЦИС с указанием Ф.И.О., телефонов, и должностей соответствующих специалистов Исполнителя. Исполнитель также приводит перечень работ, требующих предоставление доступа, объем необходимых прав доступа каждого специалиста с указанием предварительных сроков их продолжительности.

  - Требования к интеграции в ИТ-инфраструктуру

    - Требования по интеграции с телефонной сетью

      - Система должна поддерживать возможность организации аудио- конференций MeetMe, когда пользователь инициирует конференцию на заданном телефонном номере, и другие пользователи могут подключиться к конференции, набрав этот номер.

      - Система должна поддерживать расширение функционала, путем подключения шлюзов VoIP для подключения к традиционной телефонии по различным интерфейсам и протоколам - FXS, FXO, E&M, ISDN BRI, E1-R2, E1 ISDN PRI.

      - Система должна поддерживать возможность подключения и управления аппаратными ресурсами транскодинга, с поддержкой следующих кодеков - G.711u, G.711a, G.729a, G.729b, G.729ab, iLBC.

      - Система должна поддерживать следующий способ интеграции с существующей системой телефонии:

- Протокол сигнализации – H323, SIP;

- Поддерживаемые кодеки – G.711a, G.722, G.729;

- Формат АОН – заданный;

- Выделенный диапазон телефонных номеров – заданный.

    - Требования к резервному копированию

      - В ходе реализации проекта должны быть настроены процедуры резервного копирования Системы. Резервному копированию должна подвергаться вся совокупность данных, включая все приложения, базы данных, настройки приложений, настройки операционной системы, настройки окружения и так далее. Резервное копирование должно позволять производить полное восстановление Системы на работающий сервер с установленной операционной системой.

      - Процедуры резервного копирования и восстановления из резервной копии должны быть отработаны к моменту появления первого релиза Системы.

      - Полное восстановление Системы должно проводиться путем выполнения автоматизированных процедур. Время восстановления не должно превышать 4 часа. Исполнитель должен разработать схему резервного копирования, обеспечивающую восстановление Системы в установленные сроки с учетом максимального объема обрабатываемой информации.

      - Резервное копирование не должно мешать работе пользователей. Резервное копирование должно выполняться средствами Veritas backup exec в полностью автоматическом режиме.

    - Требования к нагрузочному тестированию

      - При сдаче Системы в эксплуатацию должно быть проведено нагрузочное тестирование Системы с учетом прогнозируемого роста количества пользователей и объемов обрабатываемой информации. К моменту проведения приемо-сдаточных испытаний должны быть разработаны процедуры нагрузочного тестирования.

      - В рамках нагрузочного тестирования должна эмулироваться работа всех ролей пользователей Системы, начиная от входа в Систему, выполнение типовых функций и корректного выхода из Системы, с регистрацией длительности выполнения каждого этапа.

    - Требования к передаче в эксплуатацию

      - К моменту передачи Системы в промышленную эксплуатацию должен быть подготовлен:

- Комплект эксплуатационной документации;

- Инструкция резервного копирования и восстановления Системы;

- Мониторинг Системы.

  - Требования  к информационной безопасности

    - Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий.

    - Система должна обеспечивать:

- Встроенное шифрование данных работы с интерфейсами управления администратора и пользователя, осуществляемое средствами протокола HTTPS;

- Авторизацию пользователей в системе по учетным данным Active Directory;

- Настройку времени инициализации повторной авторизации пользователя при доступе к Web-интерфейсу системы после отсутствия активности;

    - Каждый пользователь может производить действия только в рамках полученных полномочий.

    - Система должна обеспечивать шифрование данных работы с интерфейсами управления администратора и пользователя, осуществляемое средствами протокола HTTPS (SSL 3.0, шифрование алгоритмом AES с длиной ключа не менее 128 бит).

    - Операционные системы серверов Системы должны содержать подсистему информационной безопасности (SELinux или аналог), контролирующую доступ к:

- Файловому доступу;

- Доступу на уровне приложения;

- Доступу на уровне сети;

- Защиту от DoS атак;

- Сетевой экран;

- Установке стороннего ПО;

- Учетной записи администратора по умолчанию (с возможностью блокирования учетной записи);

- Установке дополнительного ПО без цифровой подписи производителя.

    - Администратор должен иметь возможность управлять режимом работы подсистемы информационной безопасности ОС серверов системы унифицированных коммуникаций.

    - Программный клиент системы унифицированных коммуникаций для Windows должен поддерживать шифрование сигнализации (TLS) и медиа трафика (SRTP для аудио и видео), при использовании ПО с поддержкой шифрования.

    - Программный клиент системы унифицированных коммуникаций для Windows должен поддерживать шифрование мгновенных сообщений (TLS/SSL) с длиной ключа не менее 128 бит, при использовании ПО с поддержкой шифрования.

    - Программные клиенты системы унифицированных коммуникаций для мобильных клиентов (iPhone, iPad, Android) должны поддерживать решение обеспечения безопасного доступа в корпоративную сеть с использованием шифрования AES с длиной ключа не менее 128 бит, при использовании ПО с поддержкой шифрования

    - Программные клиенты системы унифицированных коммуникаций для мобильных клиентов (iPhone, iPad, Android) должны поддерживать шифрование мгновенных сообщений (TLS/SSL) с длиной ключа не менее 128 бит, при использовании ПО с поддержкой шифрования

    - Система должна поддерживать политики используемых паролей - для администраторов и пользователей:

- С защитой от простых паролей;

- С настраиваемой минимальной длиной паролей;

- С настраиваемой глубиной проверки повторяемости паролей;

- С настраиваемой блокировкой при неудачных вводах пароля;

- С настраиваемым временем жизни и возможностью предупреждения пользователя;

- С возможностью принудительной смены пароля пользователем после следующей авторизации.

    - Система должна иметь компоненты, обеспечивающие безопасное взаимодействие со внешними сетями (Front End, SBC, Internet Proxy или аналоги)

    - Абонентские устройства пользователей (IP-телефоны) должны поддерживать возможность работы с сертификатами (Manufacturing Installed Certificates и Locally Significant Certificates)

    - Система должна поддерживать возможность создавать цифровые сертификаты, или использовать цифровые сертификаты внешнего центра сертификации (CA)

    - Система должна иметь возможность использования как часть комплексного решения обеспечения информационной безопасности предприятия:

- Возможность определения политик информационной безопасности для гибкого разграничения доступа мобильных пользователей к различным ресурсам унифицированных коммуникаций и другим ресурсам компании;

- Возможность определения политик и контроля трафика пользователей при доступе к Системе, с возможностью анализировать трафик на уровне приложений.

  - Порядок контроля и приемки Системы

    - Испытания Системы

      - Для Системы должны быть установлены следующие основные виды испытаний:

- Функциональное тестирование;

- Нагрузочное тестирование;

- Приемочные испытания.

      - Испытания должны проводиться в соответствии с документом «Программа и методика испытаний», который должен устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий необходимый уровень достоверности получаемых результатов. Результаты испытаний, предусмотренные программой, фиксируются в протоколе испытаний.

    - Приемка системы

Приемка Програмного Обеспечения для Системы осуществляется на основании Акта-приема предачи неисключительных прав.

Приемка Оборудования для Системы осуществляется на основании Товарной накладной.

После выполненния пусконаладочных работ (работ по монтажу ЛВС, монтажу оборудования, настройке Системы) Исполнитель совместно с Заказчиком производят предварительные Приемо-сдаточные испытания.

По результатам испытаний оформляется "Протокол выявленных недостатков Системы"(при их наличии).

После устранения всех выявленных недостатков функционирования Системы, Исполнитель совместно с Заказчиком производит повторные Приемо-сдаточные испытания, на основании чего подписывается соответствующий протокол приемо-сдаточных испытаний.

На основании подписанного протокола Приемо-сдаточных испытаний, подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.

    - Гарантированные показатели Системы

      - Система должна соответствовать следующим гарантированным показателям:

- Полное восстановление Системы должно проводиться путем выполнения автоматизированных процедур. Время восстановления не должно превышать 4 часа;

- Система должна обеспечивать возможность подключения клиентского программного обеспечения по низкоскоростным каналам передачи данных пропускной способностью от 10 Мбит/сек;

- Надежность Системы должна быть не менее 98% (суммарное допустимое время простоя в работе системы не более 9 часов в течение месяца). Данное требование распространяется на все компоненты Системы;

- Время восстановления базы данных с резервной копии не должно превышать 4 часов;

- Среднее время реакции интерфейса на действие пользователя – не более 5 секунд;

- Не менее 30 одновременных внешних вызовов с ГТС (входящих или исходящих) в  любом структурном подразделении;

- Не менее 240 IP-телефонов одновременно работающих в составе Системы с возможностью увеличения до 1500 путем приобретения дополнительных лицензий и IP-телефонов без замены Системы.

  - Требования по организации гарантийной поддержки

    - Исполнитель организует гарантийную поддержку внедренной Системы в течении 12 месяцев с момента подписания итогового акта выполненных работ по Договору, в состав которой входят:

- Устранение ошибок функционала, архитектуры и документации, выявленных в ходе эксплуатации;

- Оказание консультаций по телефону и по электронной почте с 8:00 до 17:00 по московскому времени (время доступности регистрации обращений на сайте технической поддержки – круглосуточно);

- Организация работ по устранению инцидентов, взаимодействие с представителями Заказчика;

- Соблюдение требований Регламентов процессов управления изменениями и релизами при проведении изменений в Системе в рамках гарантийных обязательств.

    - Требования к организации взаимодействия в рамках гарантийной поддержки

Взаимодействие представителей Заказчика и Исполнителя осуществляется через Портал поддержки, путем предоставления доступа Исполнителю к web-публикации данного сервиса в Интернет или по телефону «горячей линии», либо посредством электронной почты.

При регистрации ответственных лиц со стороны Заказчика на Портале поддержки выдаются индивидуальные учетные данные: логин и пароль.

На портале поддержки регистрируются инциденты – запросы на устранения ошибок функционала, блокирующих или влияющих на работоспособность функционала Системы.

При регистрации инцидента на Портале поддержки должна указываться следующая информация:

- Тема (краткое изложение описания инцидента);

- Описание (развернутое описание инцидента, актуальные примеры с детализацией, полный синтаксис сообщения об ошибке);

- Приоритет (категория инцидента, влияет на определение дальнейших шагов по его обработке);

- Статус инцидента (меняется по ходу его обработки);

- Шаги воспроизведения (точное пошаговое описание действий, приводящих к ошибке, по которым специалист службы поддержки сможет воспроизвести);

- Фактический результат (результат работы на момент воспроизведения ошибки);

- Ожидаемый результат (результат работы после устранения ошибки);

- Адрес сервера, версия БД и клиента, сервер и папка отчетов и т.п.

Все инциденты обрабатываются в порядке их поступления. Вне очереди могут обрабатываться инциденты с высоким приоритетом критичности, требующие экстренного вмешательства. Все инциденты, зарегистрированные на Портале поддержки, должны быть приняты в работу. Устранение инцидента осуществляется с момента получения всей необходимой для проведения анализа информации.

К содержимому инцидента можно приложить дополнительные материалы, которые могут помочь в решении:

- Скриншот (снимок с экрана), форматы файлов: JPG, GIF, PNG;

- Файлы с расширением doc, xls или pdf с развернутым и/или наглядным описанием воспроизведения проблемы;

- Файлы для импорта данных в Систему;

- Видеоролик, фиксирующий действия, приводящие к дефекту;

- Полный текст ошибки, зафиксированный в Системе, либо скриншот экрана с текстом ошибки.

  - Требования к документированию

С Системой должна быть предоставлена эксплуатационная документация. Совокупность эксплуатационной документации должна отражать организационную структуру, права и обязанности пользователей, эксплуатационного персонала и администратора (эксперта) Системы в условиях функционирования системы в штатном, аварийном режиме и должна включать:

- руководство пользователя;

- описание требований к серверному и программному обеспечению Системы;

- описание минимальных требований к клиентскому аппаратному обеспечению;

- установка и настройка ПО на стороне сервера;

- установка и настройка серверной части Системы;

- установка и настройка клиентской части Системы;

- установка и настройка IP-Телефона

- порядок обслуживания;

- описание возможных ошибок и сбоев системы с детальным описанием шагов их исправления.

Документация должна предоставляться Заказчику в электронном виде в виде файлов формата Adobe Acrobat Reader (PDF) пригодных для печати и электронного поиска по словосочетанию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)

Участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Исполнитель должен предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Требования к ценовому предложению

    - При условии соответствия Участников закупки требованиям Закупочной документации, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей стоимости выполнения работ, поставки ПО, поставки оборудования (сводная таблица стоимости работ Таблица № 1).

Таблица № 1

Сводная таблица стоимости работ

| № п/п | Наименование | Стоимость (руб. без НДС) | Стоимость (руб. с НДС) | Срок выполнения работ/поставки ПО/оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж ЛВС |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж оборудования. |  |  |  |
| 1.2 | Настройка Системы |  |  |  |
| 1.3 | Проведение Приемо-сдаточных мероприятий. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| 2 | Поставка ПО |  |  |  |
| 3 | Поставка оборудования |  |  |  |
| Итого (выполнение работ, поставка ПО, поставка оборудования и материалов) |  |  |  |  |

    - Стоимость закупки лицензионного программного обеспечения указана в Таблице №2 «Спецификация поставляемого ПО»:

Таблица № 2

Спецификация поставляемого ПО

| № п/п | Артикул | Наименование | Срок действия прав | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. с НДС) | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | LIC-CUCM-11X-ENH-A | UC Manager-11.x Enhanced Single User License | неограничено | шт | 240 |  |  |  |
| 2 | CCX-11-5E | CCX 11 Enhanced 5 seat Promo Bundle | неограничено | шт | 1 |  |  |  |

    - Стоимость закупки оборудования указана в Таблице №3 «Спецификация поставляемого оборудования»:

Таблица № 3

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Артикул | Наименование | Гарантийный срок | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. с НДС) | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ISR4331-V/K9, PVDM4-32, NIM-2MFT-T1/E1 | Голосовой шлюз Cisco ISR 4331 либо аналог в соответствии с 4.4.2 | 3 мес | шт | 8 |  |  |  |
| 2 | Cisco sg300-52mp | Коммутатор либо аналог в соответствии с 4.4.3 | 3 мес | шт | 11 |  |  |  |
| 3 | CP-7861-K9= | IP-телефон либо аналог в соответствии с п.4.4.1 | 3 мес | шт | 240 |  |  |  |

    - Стоимость выполнения работ указана в Таблице №4 «Спецификация выполнения работ»:

Таблица № 4

Спецификация выполнения работ

| № п/п | Наименование | Стоимость (руб. без НДС) | Стоимость (руб. с НДС) | Срок выполнения работ/поставки ПО/оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Монтаж ЛВС и Оборудования |  |  |  |
| 2 | Настройка Системы |  |  |  |
| 3 | Проведение Приемо-сдаточных мероприятий. |  |  |  |

    - В ценовом предложении Участника обязательно должна быть учтена стоимость гарантийной поддержки работоспособности Исполнителем Системы в объеме, предусмотренном разделом 6.5 настоящих требований, сроком на 12 (двенадцать) месяцев.

    - Стоимость предложения должна включать все расходы, в том числе транспортные, командировочные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и не должна изменяться в сторону увеличения в ходе оказания услуг.

- Приложения

Приложение 1. Схема организации IP-телефонии

Приложение 2. Требования по монтажу ЛВС

Приложение №2

Требования по монтажу ЛВС

к Техническим требованиям.

- Характеристика объекта

Настоящий документ определяет требования организации локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) в помещениях АО "Чувашская энергосбытовая компания" в рамках организации IP-телефонии

Данные об объектах, которые необходимо использовать при создании ЛВС, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Административное здание АО "Чувашская энергосбытовая компания" 428020 г. Чебоксары, ул. Гладкова д.13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название | Данные |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 4 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 0 этаж (подвал) Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные – без подвесного потолка; 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 3 этаж Кабинеты, коридоры - подвесной гипсокартонный; Остальные - подвесной, типа «Армстронг». 4 этаж Кабинеты, коридоры - подвесной гипсокартонный; Остальные - подвесной, типа «Армстронг». |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет №212 (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Алатырское межрайонное отделение - 429820, г. Алатырь, ул. Московская/Жуковского, д. 64/57 |  |  |
| № | Название | Данные |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 1 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет №7 (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Батыревское межрайонное отделение - 429350, с. Батырево, пр. Ленина, д.22 А |  |  |
| № | Название | Данные |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 3 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 3 этаж Кабинеты, коридоры - подвесной гипсокартонный; Остальные - подвесной, типа «Армстронг». |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет без номера «серверная» (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Канашское межрайонное отделение - 429330, г. Канаш, ул. Пушкина, д. 10, пом. 2 |  |  |
| № | Название | Данные |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 3 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 3 этаж Кабинеты, коридоры - подвесной гипсокартонный; Остальные - подвесной, типа «Армстронг». |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет №3 «серверная» (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Новочебоксарское межрайонное отделение - 429955, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 21А |  |  |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 2 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет №28 (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Цивильское межрайонное отделение - 429900, г. Цивильск, ул. Трактористов, 2Г |  |  |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 2 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет №5 (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Чебоксарское межрайонное отделение - 428018, г. Чебоксары, пр. Московский, д.41, корп.1 |  |  |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 1 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет №7 (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Шумерлинское межрайонное отделение - 429000, г. Шумерля, ул. Ленина, 34А |  |  |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 3 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 3 этаж Кабинеты, коридоры - подвесной гипсокартонный; Остальные - подвесной, типа «Армстронг». |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет без номера «серверная» (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| - Ядринское межрайонное отделение - 429060, г. Ядрин, ул. Герцена, 9В |  |  |
| 1. | Количество этажей, занимаемых помещениями | 2 |
| 2. | Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях | 1 этаж Кабинеты - подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; 2 этаж Кабинеты подвесной, типа «Армстронг»; Остальные - подвесной гипсокартонный; |
| 3. | Наличие и расположение кроссовой комнаты, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование) | Кроссовая находится в помещении серверной, кабинет без номера «служебное помещение» (далее - серверная). |
| 4. | Наличие и местоположение вертикальных межэтажных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы). | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |
| 5. | Наличие и возможность использования существующих лотков и кабель-каналов | - Заполненность 90–100%. Прокладка кабелей в существующие каналы невозможна. |

Ведомость объемов выполняемых работ приведена в приложении 1 к Требования по монтажу ЛВС.

При прокладке кабельной сети Исполнитель должен по возможности использовать существующие планировочные и строительные решения, позволяющие обеспечить скрытую проводку (фальшпотолки, декоративные панели, и т.п.). При невозможности прокладки скрытой проводки, кабельная система выполняется в кабель-каналах.

Создание ЛВС выполняется в два этапа:

- Первый этап - разработка технического решения и согласование его с Заказчиком до начала монтажных работ, но не позднее 10-ти рабочих дней после даты подписания договора;

- Второй этап - монтаж, тестирование, подготовка исполнительной документации и передача результатов выполненных работ Заказчику.

Если при проведении работ, связанных с созданием ЛВС будет повреждена отделка потолков, стен, напольных покрытий, Исполнитель обязан выполнить «косметический» ремонт и восстановить отделку в первоначальный вид за свой счет, без увеличения стоимости договора, заключенного по итогам электронного аукциона.

Если при прокладке кабель-каналов возникнет необходимость изменения местоположения существующего оборудования охранно-пожарной сигнализации, камер системы видеонаблюдения или информационно-указательных табличек, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Допускается перенос вышеуказанного оборудования за счет Исполнителя при условии сохранения работоспособности, эстетического вида переносимого оборудования, с учетом требований к месту установки (по согласованию с Заказчиком), без увеличения стоимости договора, заключенного по итогам электронного аукциона.

- Стандарты и нормативы

ЛВС должна создаваться на основании:

- Требования по монтажу ЛВС;

- планов помещений, предоставленных Заказчиком;

- действующих нормативных документов:

- СНиП 11 01-2003 – «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 2.08.02-89* - «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.09.04-87* - «Административные и бытовые здания»

- СНиП 3 05 01-85 – «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СНиП 23-05-95 – «Естественное и искусственное освещение»;

- СНиП 31-05-2003 – «Общественные здания административного назначения»;

- СНиП 3.05.06-85 – «Электротехнические устройства»;

- СП 31-110-2003 – «Свод правил по проектированию и строительству.  Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ 21.101-97 – «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.406-88* - «СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные и графические на схемах и планах»;

- ГОСТ 464-79 – «Заземление для станционных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов, систем коллективного приема телевидения»;

- ГОСТ Р 53245-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

- ГОСТ Р 53246-2008 – «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53315-2009 – «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ВНТП 111-93 – «Проводные средства связи. Станции междугородные телефонные»;

- ВНТП 112-92 - «Городские и сельские телефонные сети»;

- ВНТП 113-93 – «Проводные средства связи. Станции и узлы телеграфные»;

- ВНТП 114-93 – «Станции проводного вещания»;

- ВСН 116-93 – «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

- ВСН 333-93 – «Инструкция по проектированию проводные средства связи и почтовая связь. Производственные здания»;

- ВСН 60-89 - «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- ВСН 604-IV-87 – «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования»;

- НПБ 110-03 – «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара с изменениями»;

- ОСТН 600-93 – «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи»;

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) – «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) – «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

- РД 45.128-2000 – «Сети и службы передачи данных»;

- РД 45.129-2000 – «Телематические службы»;

- СН 512-78 – «Инструкция по проектированию зданий и сооружений для электронно-вычислительных машин»;

- СанПиН 2.2.4.548-96 – «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- ANSI/TIE/EIA-569 – «Стандарты прокладки телекоммутационных каналов коммерческих зданий»;

- ISO/IEC 14763-1 - «Администрирование телекоммутационной инфраструктуры коммерческих зданий»;

- ISO/IEC 11801:2010 – «Информационные технологии структурированных кабельных систем для помещений заказчика»;

- ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».

При создании ЛВС необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

- безопасность – обеспечение полной физической безопасности как персонала (во время эксплуатации и технического обслуживания), так и оборудования (от пожаров, наводнений, электромагнитных излучений и пр.), а также обеспечение информационной безопасности (конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов);

- универсальность – единая среда для передачи данных, голоса, видеосигнала и физического соединения оборудования в любую конфигурацию, предусмотренную функциональным назначением ЛВС и согласующуюся с технологическими возможностями оборудования различных производителей;

- гибкость – удобство эксплуатации кабельной инфраструктуры путем оптимизации кроссовых полей, позволяющих осуществлять быструю возможность внесения изменений и наращивания оборудования без замены уже существующей сети и документирование сделанных соединений;

- масштабируемость – реорганизация топологии информационного обмена объекта без дополнительных работ, связанных с вмешательством в капитальные элементы конструкции зданий, прокладкой кабелей и установкой дополнительных разъемов;

- надежность – гарантия качества на компоненты ЛВС и на выполненные работы по её созданию;

- эргономичность – удобство ремонта и восстановления ЛВС, простоту обслуживания и администрирования системы;

- эстетичность – отвечать современным эстетическим требованиям;

- экономичность – сокращение эксплуатационных расходов.

- Требования к ЛВС

  - Общие принципы построения ЛВС

Основным назначением ЛВС является создание «кабельного пространства» и элементов коммутации для организации IP-телефонии на объектах Заказчица.

ЛВС должна быть проведена в помещениях в соответствии с техническим решением, согласованным с Заказчиком до начала создания ЛВС. В составе технического решения должна быть предоставлена следующая документация на бумажном носителе и в электронном виде:

- пояснительная записка, содержащая перечень технологических решений, требования к тестированию, применяемые стандарты для прокладки кабеля, меры безопасности, порядок маркировки;

- структурная схема ЛВС;

- планы кабельных трасс и расположения информационных розеток;

- план размещения оборудования в серверной;

- план размещения оборудования в монтажных шкафах.

Построение ЛВС осуществляется из оборудования и материалов, поставляемых (используемых) Исполнителем, а также из оборудования, переданного Заказчиком.

ЛВС должна включать в себя и строиться на основе следующих элементов:

- подсистема рабочих мест;

- горизонтальная подсистема;

- административная подсистема.

- Требования к подсистеме рабочих мест

Подсистема рабочих мест ЛВС предназначена для подключения IP-телефонов к ЛВС. Включает в себя коммутационные кабели и информационные розетки.

Информационная розетка должна состоять из розеточного блока и коммутационных модулей. На рабочих местах пользователей должны быть установлены информационные розетки ЛВС с разъемами категории не ниже 6. Информационные розетки должны подходить для установки двух коммутационных модулей. Для розеток с одним установленным модулем предусмотреть заглушки.

Каждую информационную розетку необходимо укомплектовать одним коммутационным кабелем категории не ниже 6 с разъемами RJ45.

Распределение портов ЛВС по этажам указано в таблице 2.

Таблица  2

| Административное здание АО "Чувашская энергосбытовая компания" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 0 | 24 | 0 | 24 | в помещении серверной, кабинет №212 |
| 1 | 24 | 6 | 12 |  |
| 2 | 24 | 0 | 24 |  |
| 3 | 24 | 6 | 12 |  |
| 4 | 24 | 0 | 24 |  |
| Алатырское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 2 | 24 | 6 | 12 | в помещении серверной, кабинет №7 |
| Батыревское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 8 | 2 | 4 | в помещении серверной, кабинет без номера «серверная» |
| 2 | 8 | 2 | 4 |  |
| 3 | 8 | 2 | 4 |  |
| Канашское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 8 | 2 | 4 | в помещении серверной, кабинет №3 |
| 2 | 8 | 2 | 4 |  |
| 3 | 8 | 2 | 4 |  |
| Новочебоксарское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 12 | 3 | 6 | в помещении серверной, кабинет №28 |
| 2 | 12 | 3 | 6 |  |
| Цивильское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 12 | 3 | 6 | в помещении серверной, кабинет №5 |
| 2 | 12 | 3 | 6 |  |
| Шумерлинское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 8 | 2 | 4 | в помещении серверной, кабинет без номера «серверная» |
| 2 | 8 | 2 | 4 |  |
| 3 | 8 | 2 | 4 |  |
| Ядринское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 12 | 3 | 6 | в помещении серверной, кабинет без номера «служебное помещение» |
| 2 | 12 | 3 | 6 |  |
| Чебоксарское межрайонное отделение |  |  |  |  |
| Этаж | Количество портов ЛВС | Количество информационных розеток |  | Размещение центра коммутации |
|  |  | с двумя портами | с одним портом |  |
| 1 | 24 | 6 | 12 | в помещении серверной, кабинет №7 |

- Требования к горизонтальной подсистеме

Горизонтальная подсистема покрывает пространство между информационными розетками на рабочем месте и коммутационными панелями в шкафу серверной. Она состоит из кабелей и коммутационных панелей.

Горизонтальная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 90м. Все кабели разводятся на коммутационные панели, устанавливаемые в существующий 19” телекоммуникационный шкаф (далее - ТКШ).

Горизонтальная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «витая пара» категории не ниже 6.

В качестве коммутационного оборудования для кабелей горизонтальной подсистемы должны быть использованы 19” 24-портовые коммутационные панели с разъемами категории не ниже 6.

Для коммутации между портами коммутационных панелей горизонтальной подсистемы и прочими функциональными секциями коммутационного поля должны быть использованы однотипные коммутационные кабели категории не ниже 6 с разъемами RJ45 на обоих концах. Расшивка коннекторов RJ-45 при коммутации портов коммутационных панелей с коммутатором на обоих концах должна быть одинаковой, по стандарту Т568В.

- Требования к административной подсистеме

Административная подсистема включает в себя коммутационные кабели, с помощью которых происходит физическое соединений линий подсистем, подключенных к коммутационным панелям.

Маркировка элементов кабельной системы должна выполняться в соответствии со стандартом ISO/IEC 14763-1, ГОСТ 18620-86. Систему маркировки элементов ЛВС разработать на стадии разработки технического решения и описать в пояснительной записке. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических факторов, должна быть легко доступна и читаема в течение всего срока эксплуатации ЛВС. Маркировка должна наноситься непосредственно на изделие и быть доступной для обзора и прочтения в процессе монтажа и эксплуатации. Маркировка портов в телекоммуникационном шкафу ТКШ-1 выполняется в сквозном порядке и соответствует маркировке портов в кабинетах.

Коммутационные модули, расположенные в информационной розетке, должны соответствовать портам на коммутационной панели, расположенным рядом друг с другом.

При монтаже оборудования в телекоммуникационных шкафах предусмотреть в достаточном количестве горизонтальные организаторы для фиксации и разводки коммутационных кабелей.

  - Требования к кабелепроводам

При создании ЛВС должны использоваться следующие кабелепроводы:

- пластиковые кабель-каналы для прокладки кабелей внутри кабинетов;

- металлические лотки для прокладки кабелей за фальшпотолком;

- гофрированные трубы для прокладки кабелей за фальшпотолками и через сквозные отверстия в стенах.

Размеры кабель-каналов и металлических лотков следует рассчитывать таким образом, чтобы их заполнение не превышало 40% эффективной площади сечения.

Необходимо использовать в требуемом количестве сопутствующие элементы (внешние/внутренние, плоские и Т-образные углы, а также заглушки и скобы на стыки) того же производителя, что и самих кабель-каналов. Места установки кабель-каналов предварительно согласовать с Заказчиком при разработке технического решения.

При отсутствии в коридорах фальшпотолка или свободного места за фальшпотолоком для прокладки металлического лотка, допускается установка магистрального пластикового кабель-канала.

При наличии фальшпотолка следует использовать металлические лотки или гофрированные трубы.

При монтаже металлических лотков не допускать острых краев, способных контактировать с кабелем. Открытые металлические края конструкций кабельных трасс должны быть снабжены муфтами и другими средствами защиты для предотвращения повреждения кабеля во время и после монтажа.

Все проемы, проходы и отверстия в стенах и межэтажных перекрытиях, кабельные вводы в помещения, зазоры между кабелями, после прокладки кабеля должны быть заделаны легко удаляемой массой из несгораемого материала или должны иметь заглушки из несгораемого материала.

Новые кабель-каналы в кабинетах по-возможности устанавливать на места существующих кабель-каналов. Существующие кабель-каналы при этом необходимо демонтировать. В тех кабинетах, где места установки нового и существующего кабель-канала совместить невозможно демонтаж старых кабель-каналов не выполнять.

Использование существующих кабель-каналов для создаваемой ЛВС недопустимо.

При прокладке магистральных вертикальных кабельных трасс в кабель-каналах, необходимо применять крепежные решения, исключающие провисание кабеля.

  - Требования к сегменту ЛВС в серверной

ЛВС, полученную на каждом объекте в результате создания,  необходимо завести в ТКШ расположенный на каждом объекте. Шкаф необходимо подвинуть так, чтобы после завершения монтажа кабельной системы доступ к нему был минимум с трех сторон.

В каждый шкаф ТКШ необходимо смонтировать коммутационные панели, кабельные организаторы, имеющиеся коммутаторы.

  - Требования к надежности

Кабельная система ЛВС должна обеспечивать постоянные физические характеристики тракта между портом активного оборудования и абонентским оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на коммутационном поле.

Постоянство физических параметров тракта должно обеспечиваться при последующих изменениях конфигурации кабельной системы при подключении/отключении элементов кабельной системы.

Разрыв соединения по тракту ЛВС должен осуществляться только штатным отключением коммутационных кабелей на коммутационном поле.

Используемые в ЛВС материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в течение всего срока эксплуатации.

- Требования к демонтажу/монтажу оборудования

Исполнитель обязан выполнить демонтаж кабельной сети, входящей в состав существующей ЛВС только после пуско-наладочных работ и подключения всех средств вычислительной техники к ЛВС, полученной в результате создания. Работа пользователей на рабочих местах не должна прерываться во время монтажных работ, вплоть до их окончания.

В случае, если при создании ЛВС произойдет повреждение кабелей существующей ЛВС, Исполнитель обязан организовать временное подключение пользователей к существующей ЛВС, предоставив подменные коммутаторы для работы специалистов до завершения подключения всех средств вычислительной техники к ЛВС, полученной в результате создания. Все порты подменных коммутаторов должны поддерживать стандарт 10/100/1000Base-T.

- Требования к работам

Исполнитель обязан обеспечить наличие оборудования, инструментов, измерительных приборов и материалов, необходимых для выполнения работ, в т.ч. не предусмотренных данными техническими требованиями, без увеличения стоимости договора.

Изменение конфигурации, в том числе аппаратной, существующего у Заказчика оборудования и обновление его программного обеспечения, если это требуется для установки и настройки ЛВС, осуществляется Исполнителем и за счёт Исполнителя.

В соответствии с Требованими по монтажу ЛВС должны быть выполнены следующие работы:

- обеспечение пассивным оборудованием и материалами в соответствии с Требованиями по монтажу ЛВС;

- подготовка и согласование с Заказчиком технического решения;

- монтаж ЛВС;

- тестирование кабельной системы;

- пуско-наладочные работы;

- подготовка и передача Заказчику исполнительной документации.

- Требования к тестированию

Тестирование ЛВС должно проводиться Исполнителем в присутствии представителей Заказчика.

Тестирование должно осуществляться по стандарту ISO/IEC 11801-2002. Также следует обратить внимание, что при тестировании должен быть указан правильно параметр NVP кабеля, использованного при создании ЛВС.

К кабельному тестеру, используемому для тестирования ЛВС, предъявляются следующие требования:

- уровень точности: Level – IV, класс – Е;

- поддержка тестирования по стандарту ISO/EIC 11801-2002(E).

В процессе тестирования должны быть проверены следующие параметры каждой кабельной линии:

- Схема разводки;

- Длина;

- Вносимые потери;

- Переходное затухание на ближнем конце, модель пара-пара;

- Переходное затухание на ближнем конце, модель суммарной мощности;

- Приведенное переходное затухание на дальнем конце, модель пара-пара;

- Приведенное переходное затухание на дальнем конце, модель суммарной мощности;

- Возвратные потери;

- Задержка распространения;

- Смещение задержки.

- Требования к исполнительной документации

Вся документация, поступающая от Исполнителя, должна быть представлена Заказчику на согласование и утверждение и готовится в соответствии со стандартами на бумажном носителе и в электронном виде до подписания Акта сдачи-приемки.

Состав исполнительной документации:

- структурная схема ЛВС;

- планы кабельных трасс;

- план размещения оборудования в серверной;

- планы размещения оборудования в монтажных шкафах;

- таблицы соединений и подключений;

- протоколы тестирования линий;

- действующее свидетельство о калибровке (поверке) кабельного анализатора.

- ;

- копии сертификатов, указанных в п.10, заверенные исполнителем;

- Требования к гарантийным обязательствам

Необходимым условием для предоставления Заказчику гарантии на систему и приложения должно является выполнение монтажных работ авторизованным партнером фирмы-производителя кабельной системы. Все компоненты (кабель витая пара, коммутационные модули, коммутационные кабели и коммутационные панели) должны быть из линейки продукции только одного производителя кабельной системы (например, Systimax, Nexans, Molex и др.).

На ЛВС, полученную в результате создания, Исполнителем должен быть выдан гарантийный сертификат фирмы-производителя кабельной системы, по которому производитель кабельной системы дает системную гарантию (не менее  25 лет):

- на исправность кабеля, коммутационных модулей, коммутационных панелей, коммутационных кабелей;

- на работы по монтажу кабеля и коммутационного оборудования;

На компоненты ЛВС и выполненные работы, не подпадающие под действие системной гарантии, должен устанавливаться гарантийный срок качества – не менее 12 (двенадцати) месяцев, начиная со дня, следующего после дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.

- Требования к качеству и техническим характеристикам оборудования и материалов.

Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствовать техническим характеристикам, изложенным в Требованиях по монтажу ЛВС.

Оборудование и материалы, используемые при создании ЛВС, должны иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение (гигиенические сертификаты) и сертификаты пожарной безопасности, в случае если они подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пластиковые кабель-каналы должны быть выполнены из стойкого к загрязнениям пластика с легко очищающейся внешней поверхностью, не допускающего пожелтения под воздействием ультрафиолетовых лучей. Кабель-канал не должен иметь острых краев, легко и просто обрабатываться, при обрезке и выкусывании не должно образовываться сколов и трещин. Конструкция замка крышки кабель-канала должна допускать многократную установку крышки без повреждений и деформации. Кабель-каналы должны поставляться с защитной пленкой.

Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке, техническая документация может быть на английском языке.

Требования к качеству и техническим характеристикам пассивного оборудования и материалов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Технические характеристики пассивного оборудования и материалов

| № | Наименование материала (оборудования) | Качество, технические характеристики, свойства материала (оборудования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель-канал тип 1 | - ширина: от 40 до 80 мм; - высота: от 16 до 20 мм; - в комплекте с крышкой и необходимой фурнитурой (углы, повороты, заглушки, соединители и др.); - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - степень защиты: IP 40; - материал корпуса: ударопрочный самозатухающий пластик; - цвет: белый; |
| 2 | Кабель-канал тип 2 | - ширина: от 110 до 120 мм; - высота: от 50 до 60 мм; - в комплекте с крышкой и необходимой фурнитурой (углы, повороты, заглушки, соединители и др.); - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - степень защиты: IP 40; - материал корпуса: ударопрочный самозатухающий пластик; - цвет: белый; |
| 3 | Кабель-канал тип 3 | - ширина: от 150 до 200 мм; - высота: от 50 до 80 мм; - в комплекте с крышкой и необходимой фурнитурой (углы, повороты, заглушки, соединители и др.); - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - степень защиты: IP 40; - материал корпуса: ударопрочный самозатухающий пластик; - цвет: белый; |
| 4 | Металлический лоток тип 1 | - тип лотка: проволочный; - ширина: от 100 до 150 мм; - высота: от 50 до 80 мм; - диаметр проволоки: не менее 4 мм; |
| 5 | Металлический лоток тип 2 | - тип лотка: проволочный; - ширина: от 150 до 200 мм; - высота: от 50 до 80 мм; - диаметр проволоки: не менее 4 мм; |
| 6 | Кабель витая пара | - тип: витая пара UTP (U/UTP); - категория: не ниже 6; - максимальная частота: не менее 450 МГц; - допустимый диаметр проводника: Ø 0,5 мм (AWG24) - 0,65 мм (AWG22); - проводники - цельнотянутая медная жила; - сопротивление по постоянному току, не более 145 Ом/км; - волновое сопротивление 100±15 Ом (до 100 МГц); - материал оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - внешний диаметр кабеля: Ø 6.0 мм ± 0.4; - радиус изгиба кабеля: 8xØ во время инсталляции, 6xØ при вертикальном каблировании, 4xØ при горизонтальном каблировании; - температура эксплуатации: от -20°С до +75°С; - максимальное растягивающее усилие: не менее 92 Н; - должен соответствовать международным стандартам EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034; - вес кабеля: не более 56 кг/км; |
| 7 | Труба ПВХ гофрированная | - материал: ПВХ-пластикат; - наличие стальной протяжки; - диаметр внутренний: не менее 20 мм; |
| 8 | Розеточный блок | - применение: для настенного накладного монтажа; - длина: не менее 50 и не более 90 мм; - ширина: не менее 50 и не более 90 мм; - высота: не менее 30 и не более 60 мм; - цвет: белый; - должен подходит для установки двух модулей коммутационных (п. 9 таблицы 3) |
| 9 | Модуль коммутационный | - категория: не ниже 6; - тип разъема: RJ-45 (8P8C); - должен подходить к розеточному блоку (п. 8 таблицы 3); - допустимый диаметр проводника: Ø 0,5 мм (AWG24) - 0,65 мм (AWG22); - - контакты модуля: никель с напылением золотом. - должен подходить для приложений 10GBase-T в соответствии со стандартом IEEE 802.3an до 500 МГц и 100 м. |
| 10 | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 2 м | - тип: витая пара UTP; - материал оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - категория, не ниже 6; - длина: 2 метра; - внешний диаметр кабеля не менее 6,0 мм; - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - прочность на разрыв, не менее 85 Н; - количество циклов коммутации, не менее 750; - разъемы: RJ45-RJ45 - оконцовка должна быть произведена с двух сторон в заводских условиях; |
| 11 | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 3 м | - тип: витая пара UTP; - материал оболочки: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд); - категория, не ниже 6; - длина: 3 метра; - внешний диаметр кабеля не менее 6,0 мм; - температура эксплуатации: от -5°С до +50°С; - прочность на разрыв, не менее 85 Н; - количество циклов коммутации, не менее 750; - разъемы: RJ45-RJ45 - оконцовка должна быть произведена с двух сторон в заводских условиях; |
| 12 | Коммутационная панель | - ширина: 19''; - высота: 1U; - количество портов RJ45: 24; - категория в соответствии со стандартами ANSI/TIA: не ниже 6; - должна иметь задний кабельный организатор; - толщина металла корпуса: не менее 1,6 мм; - цветовая кодировка проводников: в соответствии с T568B; - цифровая маркировка портов: с лицевой стороны панели; - допустимый диаметр проводника: Ø 0,5 мм (AWG24) - 0,65 мм (AWG22); - должна подходить для приложений 10GBase-T в соответствии со стандартом IEEE 802.3an до 500 МГц и 100 м. |
| 13 | Кабельный организатор с металлическими кольцами | - ширина: 19''; - высота: 1U; - количество колец: не менее 5; - размеры кольца: не менее: 50x40 мм; - материал панели: сталь; - цвет: черный; |

Приложение 1

к Требования по монтажу ЛВС

Ведомость объёмов выполняемых работ

| № | Наименование выполняемых работ (затрат) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм | шт. | 14 |
| 2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм | шт. | 28 |
| 3 | Монтаж кабель-каналов пластмассовых шириной до 63 мм, в т.ч.: | м. | 330 |
|  | Кабель-канал тип 1 | м. | 330 |
| 4 | Монтаж кабель-каналов пластмассовых шириной до 120 мм, в т.ч.: | м. | 220 |
|  | Кабель-канал тип 2 | м. | 214 |
|  | Кабель-канал тип 3 | м. | 6 |
| 5 | Монтаж кабеля в кабель-каналах, в т.ч.: | м. | 8940 |
|  | Кабель витая пара | м. | 8910 |
|  | Провод заземления | м. | 30 |
| 6 | Монтаж металлических коробов, подвешиваемых к конструкциям, в т.ч.: | м. | 51 |
|  | Металлический лоток тип 1 | м. | 42 |
|  | Металлический лоток тип 2 | м. | 9 |
| 7 | Монтаж кабеля в лотках, в т.ч.: | м. | 2296 |
|  | Кабель витая пара | м. | 2296 |
| 8 | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по потолкам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, в т.ч.: | м. | 10 |
|  | Труба ПВХ гофрированная | м. | 10 |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы, в т.ч.: | м. | 20 |
|  | Кабель витая пара | м. | 20 |
| 10 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке, в т.ч.: | шт. | 246 |
|  | Розеточный блок | шт. | 246 |
|  | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 3 м | шт. | 312 |
| 11 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2, в т.ч.: | шт. | 312 |
|  | Модуль коммутационный | шт. | 312 |
| 12 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце | шт. | 312 |
| 13 | Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце | шт. | 312 |
| 14 | Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, в т.ч.: | шт. | 26 |
|  | Коммутационная панель | шт. | 13 |
|  | Кабельный организатор с металлическими кольцами | шт. | 13 |
| 15 | Монтаж разъемов штепсельных с разделкой и включением кабеля, емкость 5х2 | шт. | 312 |
| 16 | Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях, масса до 5 кг., в т.ч.: | шт. | 4 |
|  | Коммутатор (оборудование заказчика) | шт. | 11 |
|  | Коммутационный кабель RJ45-RJ45 2 м | шт. | 312 |

Отдельно указать, если ПО не облагается НДС.